NITRATI V PODZEMNI VODI

Položaj v DPSIR: S (stanje)

Ključno sporočilo

V Sloveniji predstavljajo aluvijalni vodonosniki 60 %, kraško-razpoklinski vodonosniki pa 40 % virov pitne vode. Aluvijalni vodonosniki so zaradi naseljenih območij in intenzivne kmetijske pridelave izpostavljeni večji nevarnosti onesnaženja z nitrati. Na dveh od štirih izbranih aluvijalnih vodonosnikov (Spodnja Savinjska dolina in dolina Bolske ter Prekmursko-Mursko polje) je bila v letih 1993-2004 ugotovljena prekomerna obremenitev podzemne vode z nitrati (več od 50 mg/l), posamezne meritve nitratov pa so bile presežene tudi na Krško-Brežiškem polju. Na treh izbranih kraško-razpoklinskih vodonosnikih prekomernih obremenitev z nitrati ni bila ugotovljena.

Definicija kazalca

Nitrati (NO3-) v podzemni vodi so v letih 1993-2004 prikazani s povprečnimi letnimi koncentracijami v izbranih aluvijalnih in kraško-razpoklinskih vodonosnikih. Prikazana je tudi pogostnost prekomernih obremenitev vodonosnikov z nitrati v obdobju 2002-2004 ter podana primerjava z državami članicami Evropske unije. Kot standard kakovosti podzemne vode je za nitrate (NO3-) v Uredbi o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 100/2005) opredeljena mejna vrednost, ki znaša 50 mg nitratov na liter podzemne vode.

Cilj

Cilj Evropske okvirne vodne direktive (Water Framework Directive; 2000/60/EC) je učinkovita zaščita vodnih virov. Države članice Evropske unije direktiva zavezuje, da do leta 2015 vsa vodna telesa podzemne vode dosežejo dobro kemijsko stanje. To pomeni, da moramo v Sloveniji do leta 2015 z učinkovitim nadzorom, monitoringom ter s sanacijskimi ukrepi zagotoviti, da v vodnih telesih podzemne vode koncentracija nitratov ne bo presegla 50 mg/l.

Komentar

Povprečne letne koncentracije nitratov so v letih 1993-2004 presegale mejne vrednosti za podzemne vode (50 mg/l) v dveh vodonosnikih v severovzhodni Sloveniji (Spodnja Savinjska dolina in dolina Bolske ter Prekmursko-Mursko polje). V spodnji Savinjski dolini in dolini Bolske so bile koncentracije nitratov presežene v vseh letih, razen v letu 2002 in 2003. V posameznih letih je bila mejna vrednost presežena tudi na Prekmursko-Murskem polju, s tem da so od leta 2002 meritve na tem vodonosniku pod 50 mg/l. Na Krško-Brežiškem in Ljubljanskem polju so bile povprečne letne koncentracije nitratov večinoma pod 30 mg/l, na kraško-razpoklinskih vodonosnikih (Kraška Ljubljanica, Trnovsko Banjška planota in Tržaško-Kvarnerski zaliv) pa pod 6 mg/l. Trendi na večini vodonosnikov ne kažejo značilnih gibanj, izjema je le Prekmursko-Mursko polje z zmernim zmanjševanjem koncentracij nitratov v vodi.

V letih 2002-2004 smo posamezne prekomerne obremenitve podzemne vode z nitrati (več od 50 mg/l) ugotovili v vodonosniku doline Bolske in Spodnje Savinjske doline, na Prekmursko-Murskem polju ter na Krško-Brežiškem polju. V dolini Bolske in Spodnje Savinjske doline se je stanje v tem obdobju poslabševalo (od 45 % preseženih meritev v letu 2002 do 69 % v letu 2004), na Prekmursko-Murskem polju je bil delež meritev nad 50 mg/l relativno ustaljen (19-21 %), na Krško-Brežiškem polju pa se je stanje izboljševalo (od 17 % preseženih meritev v letu 2002 do 8 % v letu 2004). Na vodonosnikih Ljubljanskega polja ter na kraško-razpoklinskih vodonosnikih (Tržaško-Kvarnerski zaliv, Kraška Ljubljanica in Trnovsko-Banjška planota) ni bilo ugotovljenih prekomernih obremenitev podzemne vode z nitrati.

Manjšo obremenitev voda kraško-razpoklinskih vodonosnikov v primerjavi z aluvijalnimi vodonosniki, pripisujemo različni rabi prostora, deloma pa tudi naravnim razmeram. Na aluvijalnih vodonosnikih se nahajajo naselja in intenzivna kmetijska zemljišča, ki predstavljajo glavni vir vnosa nitratov v podtalnico. Na kraško-razpoklinskih vodonosnikih je poseljenost redkejša, kmetijska dejavnost pa manj intenzivna. Večja onesnaženost voda na vodonosnikih vzhodne Slovenije je tudi posledica manjše količine padavin in s tem manjše razredčitve izpranih nitratov.

Zaradi velike razlike v številu obravnavanih vodonosnikov so podatki za Slovenijo le delno primerljivi s podatki drugih evropskih držav. Skandinavske države in države vzhodne Evrope imajo praviloma v podzemni vodi manj nitratov kot Slovenija, obratno stanje pa velja za države zahodne, osrednje in južne Evrope. Stare članice EU (EU 15) imajo v podzemnih vodah v povprečju več nitratov od novih držav članic EU (EU 16-25).

- Glavni viri vnosa nitratov v podtalnico so točkovna onesnaženja (neurejena skladišča živinskih gnojil in kanalizacija) ter razpršeno onesnaženje zaradi gnojenja z živinskimi in mineralnimi gnojili. Z namenom zmanjšanja obremenjevanja voda z nitrati velja v Sloveniji od leta 1996 omejitev obtežbe kmetijske zemlje z živino, predpisani pa so tudi okolju prijazni načini gnojenja kmetijskih zemljišč. K zmanjšanju onesnaženja voda z nitrati so usmerjeni tudi kmetijsko okoljski ukrepi, ki jih izvajamo v okviru Programa razvoja podeželja. Za prejemnike plačil s tega naslova veljajo za obremenitev kmetijske zemlje z živino strožja merila, kot jih predpisuje zakonodaja. Rezultati strožjih predpisov in posebnih ukrepov pa se zaenkrat ne kažejo v stanju vodonosnikov. V okviru Programa razvoja podeželja smo začeli v letu  2004 izvajati ukrep Prilagajanje kmetijstva evropskim standardom. V okviru tega ukrepa so bila na kmetijah izgrajena in se še gradijo nova skladišča živinskih gnojil, ki bodo zagotovo prispevala k boljšemu stanju voda. Rezultate tega ukrepa lahko pričakujemo šele v prihodnjih letih.

Slika 1: Povprečne letne koncentracije nitratov (mg/l) v opazovanih aluvijalnih vodonosnikih v letih 1993-2004. Povprečne letne koncentracije nitratov v treh kraško-razpoklinskih vodonosnikih (Kraška Ljubljanica, Trnovsko Banjška planota in Tržaško-Kvarnerski zaliv) so bile pod 6 mg/l.

Slika 2: Pogostnost preseganja mejne vrednosti nitratov v vodi opazovanih vodonosnikov v letih 2002-2004

Slika 3: Povprečne letne vsebnosti nitratov v opazovanih vodonosnikih držav EU (zadnji dostopni podatki) in Slovenije v letih 2002-2004. V oklepajih je navedeno število izbranih vodonosnikov.

Ocena trenda

spremenljiva smer razvoja kazalca

Podatki in viri

Preglednica 1: Povprečne letne koncentracije nitratov (mg/l) v opazovanih vodonosnikih v letih 1993-2004

Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda (ARSO, 2005)

| Vodonosnik* | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krško-Brežiško polje | 25,8 | 26,0 | 28,3 | 25,8 | 16,4 | 22,4 | 23,3 | 20,3 | 24,7 | 32,5 | 20,8 | 27,3 |
| Ljubljansko polje | 19,5 | 17,7 | 18,6 | 18,7 | 14,1 | 17,8 | 16,6 | 17,0 | 15,4 | 16,3 | 14,8 | 16,8 |
| Spodnja Savinjska dolina in dolina Bolske | 64,9 | 65,6 | 57,6 | 54,2 | 54,5 | 54,6 | 50,0 | 51,6 | 60,7 | 49,7 | 48,5 | 61,2 |
| Prekmursko-Mursko polje | 65,8 | 62,2 | 38,7 | 52,3 | 51,4 | 49,3 | 39,8 | 50,7 | np | 32,7 | 37,2 | 31,8 |

*	letna koncentracija nitratov v treh kraško razpoklinskih vodonosnikih (Kraška Ljubljanica, Trnovsko Banjška planota in Tržaško-Kvarnerski zaliv) je pod 6 mg/l

Preglednica 2: Meritve nitratov v opazovanih vodonosnikih v letih 2002-2004

Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda (ARSO, 2005)

| Vodonosnik | Leto | Število meritev | Število meritev v razredu |  | Delež meritev, ki presegajo mejno vrednost (50 mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | več od 50 mg/l | manj od 50 mg/l |  |
| Prekmursko-Mursko polje | 2002 | 16 | 3 | 13 | 19 |
|  | 2003 | 28 | 6 | 22 | 21 |
|  | 2004 | 28 | 6 | 22 | 21 |
| Dolina Bolske in Spodnja Savinjska dolina | 2002 | 20 | 9 | 11 | 45 |
|  | 2003 | 38 | 18 | 20 | 47 |
|  | 2004 | 39 | 27 | 12 | 69 |
| Ljubljansko polje | 2002 | 18 | 0 | 18 | 0 |
|  | 2003 | 20 | 0 | 20 | 0 |
|  | 2004 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Krško-Brežiško polje | 2002 | 24 | 4 | 20 | 17 |
|  | 2003 | 26 | 4 | 22 | 15 |
|  | 2004 | 26 | 2 | 24 | 8 |
| Tržaško-Kvarnerski zaliv | 2002 | 9 | 0 | 9 | 0 |
|  | 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2004 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kraška Ljubljanica | 2002 | 7 | 0 | 7 | 0 |
|  | 2003 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|  | 2004 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Trnovsko-Banjška planota | 2002 | 19 | 0 | 19 | 0 |
|  | 2003 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  | 2004 | 12 | 0 | 12 | 0 |

Preglednica 3: Porazdelitev povprečnih letnih vsebnosti nitratov v opazovanih vodonosnikih EU (zadnji dostopni podatki) in Slovenije (2002-2004) po razredih

Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda (ARSO, 2005) in WATERBASE–Groundwater (Evropska agencija za okolje EEA, 2006)

| Regija | Število vodonosnikov | Število meritev v razredu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 10 mg/l | 10-25 mg/l | 25-50 mg/l | > 50 mg/l |
| Južna Evropa | 429 | 188 | 115 | 91 | 35 |
| Severna Evropa | 40 | 36 | 2 | 2 |  |
| Vzhodna Evropa | 79 | 48 | 22 | 7 | 2 |
| Zahodna in osrednja Evropa | 83 | 14 | 22 | 37 | 10 |
| EU 15 | 543 | 235 | 138 | 127 | 43 |
| EU 16-25* | 88 | 51 | 23 | 10 | 4 |
| EU 25* | 631 | 286 | 161 | 137 | 47 |
| Slovenija 2002 | 7 | 3 | 1 | 3 |  |
| Slovenija 2003 | 7 | 3 | 2 | 2 |  |
| Slovenija 2004 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |

* manjka podatek za Ciper

#### Podatki za Slovenijo:

Kakovost podzemne vode se v Sloveniji spremlja v okviru državnega monitoringa kakovosti podtalnic, izvirov in površinskih vodotokov, ki ga v sklopu Ministrstva za okolje in prostor (MOP) izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Pri izbiri vodonosnikov je upoštevana zastopanost posameznih tipov vodonosnikov pri vodooskrbi (60 % aluvijalnih in 40 % kraško-razpoklinskih). Nitrati v podzemni vodi so prikazani s pomočjo štirih izbranih aluvijalnih (Prekmursko-Mursko polje, Dolina Bolske in Sp. Savinjska dolina, Ljubljansko polje in Krško-Brežiško polje) in treh izbranih kraško-razpoklinskih vodonosnikov (Tržaško-Kvarnerski zaliv, Kraška Ljubljanica in Trnovsko-Banjška planota-Hrušica). Podatki o letnih koncentracijah nitratov so za leta 1993-2004 prikazani za štiri aluvijalne vodonosnike, podatki o posameznih preseženih meritvah (več od 50 mg/l) za leta 2002-2004 pa za vseh 7 vodonosnikov.

#### Podatki za druge države:

Podatki za države Evropske unije so povzeti po bazi podatkov WATERBASE–Groundwater Evropske agencije za okolje (EEA, 2006). V omenjeni zbirki se zbirajo podatki, ki jih države EU poročajo Evropski okoljski agenciji. Izbor reprezentativnih vodonosnikov so države opravile na podlagi velikosti vodonosnika (najmanj 300 km2), regionalne pomembnosti in izpostavljenosti vodonosnika antropogenim vplivom. Vsaka država članica EU mora poročati o najmanj treh vodonosnikih z različnimi vrstami merilnih mest.

Obdelani so zadnji dostopni podatki za 24 držav EU s 631 vodonosniki. Podatki za Ciper niso na voljo. Za Grčijo so zadnji dostopni podatki za leto 1998, za Španijo za leto 1999, za Italijo za leto 2001, za Madžarsko, Belgijo in Irsko za leto 2002, za ostale države pa za leto 2003. Države so razdeljene v štiri regije: južna Evropa (Francija, Grčija, Italija, Malta, Portugalska in Španija), zahodna in osrednja Evropa (Avstrija, Belgija, Irska, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Slovenija in Velika Britanija), severna Evropa (Danska, Finska in Švedska) ter vzhodna Evropa (Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska in Slovaška). Ločeno so prikazani podatki za stare (EU 15) in nove (EU 16-25) članice EU.