Vodarstvo in geodezija - Priporočila in zaključki posveta

POSLEDICE NEZANESLJIVEGA VIŠINSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI

Ministrstvo za okolje in prostor, 11.2.2011

# SKLEPNI ZAKLJUČKI

- V sodelovanju inštitucij s področja vodarstva in geodezije je treba čimprej zagotoviti prehod na nov državni višinski sistem homogene in evropsko primerljive kakovosti.

- Podpreti je treba predlog projekta za prenovo višinskega sistema v Sloveniji, ki so ga pripravili GURS, FGG in GIS, z možnostjo kandidiranja za tujo finančno pomoč (Norveški finančni mehanizem) in s sofinanciranjem MOP.

- Nov državni višinski sistem mora zagotoviti enoličnost določitve višin, ne glede na uporabljeno tehnologijo meritev in postopkov obdelave le-teh. Za meritve z uporabo omrežja stalnih postaj GNSS v Sloveniji (z imenom SIGNAL), je treba določiti ploskev geoida visoke kakovosti.

- Vodarska stroka naj v sodelovanju z geodetsko stroko prilagodi postopke meritev, hidrološke modele in višinske referenčne objekte novemu državnemu višinskemu sistemu.

- Za potrebe hidrološko hidravličnega modeliranja je treba poleg uporabe topografskih kart in podatkov daljinskega zaznavanja izvajati tudi terenske meritve z navezavo na zanesljive višinske referenčne točke.

- Vse izmere in podatke je treba opremiti z metapodatki, ki bodo vključevali vse potrebne parametre za spremljanje kakovosti. Ti morajo biti javno dostopni za celotno ozemlje Slovenije.

- Vodarska in geodetska stroka morata uskladiti vodarske in topografske definicije hidrografskih objektov tako, da bo omogočen zajem vodnih zemljišč, tudi v skladu z direktivo INSPIRE.

- Okrepiti je treba pravno administrativno, tehnično in strokovno sodelovanje geodetske in vodarske javne službe, ter razjasniti pristojnosti ter odgovornosti.

Med predstavitvami in razpravo na posvetu so bile izpostavljene naslednje podrobnejše ugotovitve:

1) Kakovostni prostorski, še posebej pa višinski podatki, so eden najpomembnejših pogojev za uspešno upravljanje z vodami, zato je potrebno čimprej za celo območje Slovenije:

- Vzpostaviti enoten evropski višinski referenčni sistem EVRS

- Preveriti ali je smiselno uvesti nov vertikalni datum

- Izračunati obliko ničelne ekvipotencialne v Sloveniji (tj. določiti nov geoid s centimetrsko natančnostjo)

- Pospešiti obnovo temeljne nivelmanske mreže v Sloveniji zasnovane na geopotencialnih kotah ter zagotoviti vse potrebno za pridobitev kakovostnih geopotencialnih kot v celotni mreži.

- Zagotoviti postopke za pretvorbo višin (transformacijske parametre) za pretvorbo iz obstoječega v novi višinski sistem

- Povezati novi višinski in horizontalni koordinatni sistem

2) Za zmanjševanje negotovosti pri merjenju in modeliranju hidrološko hidravličnih parametrov, načrtovanju, projektiranju in izvajanju vodarskih projektov, priporočamo naslednje sistemske rešitve:

•       Izdelavo navodil za geodetsko izmero za potrebe vodarstva

•      Izdelavo interventnih procedur za merjenje, snemanje, obdelavo, interpertacijo in ureditev prostorskih podatkov pri poplavnih dogodkih

•      Izdelavo procedur za merjenje, snemanje, obdelavo, interpretacijo in ureditev prostorskih podatkov ob sanacijskih posegih v vodarstvu

•      Izdelavo pravilnika za višinomerstvo z GPS oz. GNSS

•      Modeliranje terena s pomočjo  visoko ločljivostnega zajema višin s tehnologijo LIDAR, meritve nadmorskih višin z GPS-višinomerstvom in natančne nivelmanske meritve vodostajev so v tej fazi urejenosti višinskega sistema nezanesljive in ne zagotavljajo potrebne podatkovne kakovosti za potrebe hidrološko hidravličnega modeliranja.

- Sistematično evidentiranje metapodatkov za vse izmere in referenčne točke v višinomerstvu in vodarstvu

•      Razvoj spletnih aplikacij za pregledovanje vodarsko-geodetskih podatkov in informacij

•       Pospešeni zajem prostorsko prikazanih podatkov o vodnih zemljiščih, ki so narejeni na osnovi shem evropske direktive INSPIRE za hidrografijo in omogočajo modeliranje, kartiranje in poročanje z znano mero negotovosti in zaupanja

3) Za povečanje kakovosti meritev in določitev višin in spremljanja hidrološko hidravličnih parametrov in za boljše načrtovanje, projektiranje in izvajanje vodarskih projektov, priporočamo (povzeto iz razprave):

•       Določitev oblike ploskve geoida tudi na morju

•      Geodetske meritve za potrebe vodarstva je treba izvajati po standardih geodetske stroke in z ustrezno kalibriranimi geodetskimi inštrumenti

•      V okviru poročil o izmerjenih višinah in položajih je vedno treba navesti uporabljene nivelmanske oslonilne točke in njihove referenčne višine

•      Geodetska služba in geodetska podjetja morajo polno odgovarjati za kakovost osnovnega geodetskega sistema in opravljenih geodetskih meritev

•      Povečati je potrebno odgovornost projektantskih služb in projektantov, ki izdelujejo načrte in projekte v vodarstvu

•      Za analizo obstoječih hidrološko hidravličnih parametrov in izdelavo kart poplavne nevarnosti ter razredov ogroženosti je poleg podatkov daljinskega zaznavanja potrebna tudi terenska geodetska izmera strug in natančno poznavanje hidromorfoloških zakonitosti površinskega vodnega toka ter plavin

•      Vzpodbujati je treba sodelovanje vodarske stroke z geodetsko in krepiti strokovno odgovornost; priporočamo sodelovanje že v fazi priprave projekta;  potrebno je tudi strokovno sodelovanje do konca izvajanja projekta in dosledno izvajanje dogovorjenih protokolov spremljanja stanja

•      Določiti je treba stopnjo merskih in modelnih nezanesljivosti ter zaupanja že izdelanih hidrološko hidravličnih študij v okviru celovitih presoj vplivov na okolje za prostorske načrtovalske dokumente.

Priporočila in zaključke oblikovali:

Dr. Lidija Globevnik, Inštitut za vode Republike Slovenije

Dr. Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije

Uroš Nučič, Ministrstvo za okolje in prostor.

Prof. dr. Bojan Stopar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Doc.dr. Božo Koler, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Ljubljana, 24.2.2011