Ime kazalca:

VPLIVI PROMETA NA KAKOVOST ZRAKA

Tema, skupina:

I. Okoljske posledice prometa

I. 6. Lokalno obremenjevanje ozračja

Položaj v DPSIR:

Ključno sporočilo:

Promet, posebej cestni, vse manj onesnažuje zrak zahvaljujoč vse ostrejšim emisijskim standardom za različna prevozna sredstva. Kljub temu kakovost zraka v mestih ne dosega mejnih vrednosti, ki jih postavljajo evropskih predpisi, zato še zmeraj predstavlja pomembno grožnjo zdravju prebivalcev. Vzrok temu je predvsem cestni promet in njegov prispevek k onesnaženju predvsem z dušikovim dioksidom (NO2), delci (PM10) in ozonom (O3). Razlog za neuspeh tehnoloških ukrepov je hitra rast cestnega prometa, ki izničuje koristi zmanjševanje emisij zaradi tehnoloških izboljšav in kakovostnejših goriv.

Definicija kazalca:

Kazalec prikazuje vpliv prometa na koncentracije glavnih onesnaževal (NO2, PM10, SO2, O3) v zraku. Izračun vpliva prometa temelji na primerjavi podatkov merilnih postaj, ki so pod neposrednim vplivom (prometne postaje) in posrednim vplivom (postaje za meritve ozadja) obremenitev iz prometa.

Cilj:

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja opredeljuje kot cilj zmanjšanje onesnaženosti zraka iz razpršenih virov, predvsem cestnega prometa. Predvideva doseganje mejnih oziroma ciljnih vrednosti, ki so usklajene z določbami direktiv EU, in sicer po območjih za:

– NOx do leta 2010,

– SO2 in PM10 do leta 2005,

– NO2 in Pb do leta 2010,

– CO do leta 2005,

– benzen in O3 do leta 2010 (ReNPVO, 2006).

Komentar:

Kljub precejšnjem zmanjšanju izpustov prometa je kakovost zraka velik okoljski in zdravstveni problem predvsem v mestih. Meritve v evropskih mestih kažejo, da se mnoga mesta ne uspevajo približati ciljnim vrednostim, ki jih je opredelila EU glede kakovosti zraka. Problem v prometu je predvsem NO2, saj so predpisi o kakovosti goriv oziroma vsebnosti žvepla pomembno vplivali na zmanjšanje SO2. Poleg NO2 je promet praviloma glavni vir emisij delcev (PM10) v mestih, prispeva pa tudi k pogostim obdobjem s preseženimi opozorilnimi vrednostmi O3. Promet ni edini vir emisij, ki povzročajo omenjene probleme, vseeno pa ima pomembno vlogo pri neposrednem izpostavljanju ljudi onesnaženju, najpogosteje emisijam iz cestnega prometa.

Nevarnost onesnaženosti zraka za človekovo zdravje je že dolgo znana, vrstijo pa se nova spoznanja in dokazi. Kratkotrajna izpostavljenost NO2 je povezana z zmanjšanjem pljučne funkcije, povečano dovzetnostjo dihalnih poti ter odzivnost na naravne alergene. Dolgotrajna izpostavljenost je povezana s povečanim tveganjem za vnetje digalnih poti pri otrocih. NOx imajo pomembno vlogo tudi pri vrsti pomembnih okoljskih problemov, kot je zakislevanje, evtrofikacija, fotokemični smog ter tvorba troposferskega ozona. Nekajdnevna izpostavljenost visokim koncentracijam O3 lahko škodi zdravju, še posebej kot vnetje dihal in zmanjšanje pljučne funkcije. Dolgotrajna izpostavljenost zmernim koncentracijam O3 pa lahko povzroči zmanjšanje pljučne funkcije pri manjših otrocih. SO2 je neposredno strupen za ljudi, škodi pa predvsem dihalnim funkcijam. Posredno vpliva na zdravje s pretvorbo v sulfate v obliki majhnih delcev. Delci so povezani s številnimi dihalnimi problemi. Vse več je dokazov, da so drobni delci nevarnejši od večjih. Ocenjujejo, da je onesnaženost zraka z delci vzrok za 350.000 prezgodnjih smrti letno v Evropi (EEA, 2005).

Zakonodaja EU določa mejne vrednosti onesnaženosti zraka za posamezna onesnaževala s ciljem varovanja zdravja ljudi in zaščite okolja. Mejna vrednost za delce (PM10), ki velja od 2005, določa letno povprečno vrednost (40 μg/m3) in povprečje 24 ur (50 μg/m3), ki ne sme biti prekoračeno več kot 35 dni letno. Leta 2010 bo za NO2 stopila v veljavo mejna vrednost 40 μg/m3. Povprečne letne koncentracije delcev in NO2 v večini mest EU presegajo dovoljene vrednosti, projekcije za 2010 pa kažejo, da se razmere ne bodo izboljšale. Pomemben vzrok teh težav je vse večji delež avtomobilov z dieselskim motorjem.

Tudi v Sloveniji kakovost zraka ne dosega povsod standardov, ki jih predpisuje zakonodaja. Ocena onesnaženosti zraka, ki je bila narejena na podlagi monitoringa kakovosti zraka, podatkov o emisijah in s pomočjo izračunov koncentracij z disperzijskimi modeli je pokazala, da na izpostavljenih območjih, predvsem ob najbolj obremenjenih cestah, letne mejne vrednosti presegajo koncentracije NO2 in delcev. Tudi koncentracije O3 povsod v Sloveniji občasno presegajo opozorilne vrednosti. Najvišje so na Primorskem, kjer največji delež prispeva transport ozona in njegovih predhodnikov iz Padske nižine. Ob jugozahodnem vetru se oblak ozona širi tudi v notranjost države. Koncentracije ostalih snovi ne presegajo mejnih vrednosti (ARSO, 2003).

Ocena trenda:

neugoden razvoj

Opis povezav z drugimi kazalci: (vnos v zadnji fazi naloge, ko bodo na voljo vsi kazalci)

Podatki in viri:

Podatki za Slovenijo so vzeti iz Zbirke podatkov avtomatskih meritev kakovosti zraka, Urada za monitoring, Agencije Republike Slovenije za okolje. Meritve delcev potekajo na različnih tipih merilnih postaj. Postaje v Ljubljani (Bežigrad), Celju, Hrastniku ter Murski Soboti niso pod direktnim vplivom emisij delcev iz prometa, medtem, ko so merilne postaje Zagorje, Maribor in Trbovlje locirane neposredno ob prometni cesti. Dodani so še podatki, ki jih zbirajo na svojih merilnih postajah Mestna občina Ljubljana in Zavod za zdravstveno varstvo Celje.¸

Podatki za EEA so povzeti iz podatkovne zbirke Airbase, v katero morajo poročati države članice svoje meritve kakovosti zraka od leta 2001.

Seznam uporabljenih virov

ARSO, 2003: Predhodna ocena onesnaženosti zraka z SO2, NO2, delci, svincem, CO in benzenom v Sloveniji. Poročilo projekta. MOP - Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana.

ARSO, 2005: Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), MOP - Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana.

EC, 2005: Direktiva evropskega parlamenta in sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo. 2005/0183

EEA, 2005: TERM 2005 04 EEA32 — Transport contribution to Air Quality. Indicator fact sheet. European Environmental Agency.

ReNPVO, 2006: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012. Uradni list RS, številka 2/2006. Ljubljana.

Vlada RS, 2005: Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka, 15.9.2005

Slika 1: Povprečne in maksimalne povprečne koncentracije NO2 za prometne postaje in ozadje v Sloveniji

Vir: ARSO, 2005

Slika 2: Povprečne in maksimalne povprečne koncentracije PM10 za prometne postaje in ozadje v Sloveniji

Vir: ARSO, 2005

Slika 3: Povprečne in maksimalne povprečne koncentracije O3 za prometne postaje in ozadje v Sloveniji

Vir: European Topic Centre on Air and Climate Change. Url: http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/airbase/airview/index_html (citirano 11.7.2006)

Slika 4: Povprečne in maksimalne povprečne koncentracije SO2 za prometne postaje in ozadje v Sloveniji

Vir: European Topic Centre on Air and Climate Change. Url: http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/airbase/airview/index_html (citirano 11.7.2006)

Preglednica 1: Povprečne in maksimalne povprečne koncentracije NO2 za prometne postaje in ozadje v Sloveniji

|  |  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prometne postaje | povprečja |  |  | 45 | 44 | 37 | 36,7 | 38,3 | 37 | 41,7 | 38,7 | 36 | 37,5 | 38 | 49,5 |
|  | max |  |  | 48 | 49 | 39 | 43 | 47 | 46 | 53 | 42 | 50 | 59 | 59 | 59 |
| ozadje | povprečja | 43,5 | 45,5 | 42 | 36,5 | 36 | 36 | 32,5 | 38,5 | 34 | 31 | 24 | 25 | 22,25 |  |
|  | max | 53 | 50 | 44 | 38 | 39 | 36 | 42 | 49 | 38 | 36 | 31 | 32 | 29 |  |

Vir: ARSO, 2005 MOL in ZZV Celje

Preglednica 2: Povprečne in maksimalne povprečne koncentracije PM10 za prometne postaje in ozadje v Sloveniji

|  |  | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prometne postaje | povprečje | 57 | 68 | 70 | 54 |  | 43 | 48 | 38 | 44,5 | 50,25 | 42,75 | 45 |
|  | max | 57 | 68 | 70 | 54 |  | 45 | 49 | 39 | 50 | 58 | 46 | 45 |
| ozadje | povprečje |  |  |  |  | 37 | 36 | 33,5 | 33 | 42,3 | 45,3 | 38,3 |  |
|  | max |  |  |  |  | 41 | 36 | 36 | 35 | 46 | 53 | 41 |  |

Opomba: V grafu so prikazane vrednosti od 1998 naprej

Vir: ARSO, 2005 MOL in ZZV Celje

Preglednica 3: Povprečne in maksimalne povprečne koncentracije O3 za prometne postaje in ozadje v Sloveniji

|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prometne postaje | povprečje | 36 | 39 | 35 | 36 | 33 | 37 | 44,3 | 33,7 |
|  | max | 131 | 151 | 131 | 170 | 140 | 154 | 176 | 148,7 |
| ozadje | povprečje | 57,5 | 59,75 | 57,5 | 60,75 | 60,25 | 52,7 | 54,3 | 52,3 |
|  | max | 222,75 | 179,75 | 166 | 191,75 | 188,25 | 167,4 | 203,7 | 183,9 |

Vir: European Topic Centre on Air and Climate Change, Url: http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/airbase/airview/index_html (citirano 11.7.2006)

Preglednica 4: Povprečne in maksimalne povprečne koncentracije SO2 za prometne postaje in ozadje v Sloveniji

|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prometne postaje | povprečje | 23 | 18 |  | 13 | 9 | 13,3 | 15,3 | 12,3 |
|  | max | 206 | 161 |  | 72 | 37 | 559,3 | 507 | 583,3 |
| ozadje | povprečje | 37,5 | 25,5 |  | 13,5 | 11,5 | 10,4 | 8,2 | 9 |
|  | max | 1181 | 779,5 |  | 281,5 | 1103,5 | 534,2 | 302,6 | 491,6 |

Vir: European Topic Centre on Air and Climate Change, Url: http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/airbase/airview/index_html (citirano 11.7.2006)

Prometne postaje: Ljubljana (MOL), Maribor, Celje (ZZV Ce), Trbovlje, Postaje ozadja: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Figovec, Celje, Murska Sobota – Rakičan, Nova Gorica. Podatki za prometne postaje za leta 1992 in 1993 so nezadostni za grafičen prikaz

Prometne postaje: Ljubljana (MOL), Maribor, Celje (ZZV Ce), Trbovlje, Zagorje Postaje ozadja: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Figovec, Celje, Nova Gorica. Podatki za prometne postaje za leto 1998 so nezadostni za grafičen prikaz

Prometne postaje: Maribor, Trbovlje, Zagorje, Postaje ozadja: Iskrba, Krvavec, Celje, Hrastnik, Ljubljana Bežigrad, Murska Sobota, Nova Gorica.

Prometne postaje: Maribor, Trbovlje, Zagorje, Postaje ozadja: Celje, Hrastnik, Ljubljana Bežigrad, Murska Sobota, Nova Gorica. Vključno z letom 2001 so pri prometnih postajah upoštevani samo podatki za postajo Maribor.

Prometne postaje: Ljubljana (MOL), Maribor, Celje (ZZV Ce), Trbovlje, Postaje ozadja: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Figovec, Celje, Murska Sobota – Rakičan, Nova Gorica. Podatki za prometne postaje za leta 1992 in 1993 so nezadostni za grafičen prikaz

Prometne postaje: Ljubljana (MOL), Maribor, Celje (ZZV Ce), Trbovlje, Zagorje Postaje ozadja: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Figovec, Celje, Nova Gorica. Podatki za prometne postaje za leto 1998 so nezadostni za grafičen prikaz

Prometne postaje: Maribor, Trbovlje, Zagorje, Postaje ozadja: Iskrba, Krvavec, Celje, Hrastnik, Ljubljana Bežigrad, Murska Sobota, Nova Gorica.

Prometne postaje: Maribor, Trbovlje, Zagorje, Postaje ozadja: Celje, Hrastnik, Ljubljana Bežigrad, Murska Sobota, Nova Gorica. Vključno z letom 2001 so pri prometnih postajah upoštevani samo podatki za postajo Maribor.