- FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA IN NJIHOVI RAZGRADNI PRODUKTI V PODZEMNI VODI

Položaj v DPSIR: S (stanje)

Ključno sporočilo

Vsote ostankov fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ter njihovih razgradnih produktov (metabolitov) kažejo na večini vodonosnikov v Sloveniji trend zmanjševanja, kar je predvsem posledica padanja koncentracij atrazina in njegovega metabolita desetilatrazina. Ravno tako se zmanjšuje število posameznih aktivnih snovi in njihovih razgradnih produktov, ki presegajo mejno vrednost za posamezne aktivne snovi, 0,1 µg/l.  Kljub umiku atrazina iz trga v letu 2002 pa je najvišji delež preseganja mejnih vrednosti na merilnih mestih še vedno ugotovljen za atrazin in še posebej za njegov metabolit desetilatrazin.  Ob teh se pogosteje od drugih v podtalnici pojavlja le še metolaklor, ki predstavlja eno najpogosteje uporabljenih aktivnih snovi v Sloveniji pri pridelovanju koruze.

Definicija kazalca

Onesnaženost podzemne vode s FFS prikazujemo z deležem merilnih mest na vodonosnikih z medzrnsko in kraško-razpoklinsko poroznostjo, v katerih so bile mejne vrednosti koncentracij posameznih FFS in njihovih razgradnih produktov ali njihove vsote v odvzetih vzorcih presežene stalno, občasno ali nikoli. Mejna vrednost koncentracij ostankov FFS v podzemni vodi v Sloveniji, določena v Uredbi o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 100/2005), znaša za posamezne aktivne snovi 0,1 µg/l, za vsoto ostankov FFS pa 0,5 µg/l.  Ti kriteriji skupaj z celotno zakonodajo na tem področju so skladni z Direktivo o pitni vodi (98/83/ES), ki velja za celotno območje Evropske unije.

Cilj

Nacionalni program varstva okolja predvideva preprečitev onesnaževanja podtalnice z ostanki FFS. 
Zakonske podlage za doseganje tega cilja so: Uredba o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 11/02), Uredba o določanju statusa zaradi fitofarmacevtskih sredstev ogroženega območja vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij in o ukrepih celovite sanacije (Ur. l. RS, št. 97/02), Odlok o območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledjih, ogroženih zaradi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 97/02), Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/97, 54/98 in 7/00) ter direktiva EU o pitni vodi (98/83/ES).

Za dosego cilja zmanjšanja onesnaženja podtalnice z ostanki FFS je pomembno tudi izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, v okviru katerega so še posebej pomembni kmetijsko okoljski ukrepi, ki se izvajajo na več kot 270.000 ha kmetijskih zemljišč.

Komentar

Aritmetične srednje vrednosti za vsoto ostankov FFS leta 2004 niso presegle mejne vrednosti 0,5 µg/l v podtalnici nobenega izmed obravnavanih polj. Od leta 1993 do 2004 je bilo zmanjševanje vsote ostankov FFS in njihovih razgradnih produktov ugotovljeno na vodonosnikih ob Muri (Prekmursko-Mursko polje) in ob Savinji (Spodnja Savinjska dolina – dolina Bolske). Vsebnosti vsote ostankov FFS na Ljubljanskem polju in na Krško-Brežiškem polju so bile v obdobju 1993 – 2004 v dopustnih mejah. Na kraško-razpoklinskih vodonosnikih so bile vsebnosti ostankov FFS manjše od meje določljivosti analitskih metod.

Mejne vrednosti sta na merilnih mestih najpogosteje presegla atrazin ter njegov metabolit desetilatrazin. Delež merilnih mest, na katerih je koncentracija omenjenih FFS presegla zakonsko določene mejne vrednosti, je v Sloveniji večji od evropskega povprečja. Kljub temu pa je iz rezultatov monitoringa mogoče ugotoviti jasen trend padanja koncentracij ostankov atrazina in desetilatrazina na v preteklosti najbolj obremenjenih merilnih mestih v Sloveniji, kot so Rakičan, Lipovci in Gotovlje. Pri tem je potrebno ugotoviti, da so vrednosti za atrazin večinoma povsod v Sloveniji že pod mejno vrednostjo 0,1 µg/l, medtem ko so vrednosti za desetilatrazin mestoma še nad to vrednostjo. Kljub temu da atrazina zadnja štiri leta ne uporabljamo več, bo potrebno počakati še nekaj let, da bodo koncentracije desetilatrazina v nižjih plasteh podtalnice padle pod mejno vrednost 0,1 µg/l. Vzrok za počasno zmanjševanje koncentracije desetilatrazina je v počasni razgradnji.

Ugoden je tudi podatek, da se kljub čedalje večjemu številu aktivnih snovi, ki so vključene v redni monitoring (27 aktivnih snovi v letu 1995 in 66 aktivnih snovi v letu 2004), število aktivnih snovi, ki presegajo mejno vrednost 0,1 µg/l, manjša. V primeru precej obremenjenega merilnega mesta Brunšvik sicer opazimo zmanjševanje vsote ostankov FFS in njihovih razgradnih produktov od leta 1995 do 2004, kljub temu pa je vsota ostankov FFS v letu 2004 še vedno nad mejno vrednostjo 0,5 µg/l. Vsota ostankov FFS in njihovih razgradnih produktov je od leta 1995 do 2004 padala tudi na merilnem mestu Sobetinci, s tem da je v zadnjih dveh letih, kljub velikim vrednostim v preteklosti, precej pod mejno vrednostjo 0,5 µg/l.

Slika 1:	Gibanje koncentracij vsote ostankov FFS na opazovanih telesih podzemne vode z medzrnsko poroznostjo v obdobju 1993-2004

Slika 2:	Pogostost preseganja mejne vrednosti za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) na merilnih mestih izbranih vodonosnikov v letih od 2002 do 2004

Slika 3:	Vsebnost ostankov atrazina (AT) in desetilatrazina (DAT) na merilnem mestu Rakičan za obdobje od 1993 do 2004

Slika 4:	Vsebnost ostankov atrazina (AT) in desetilatrazina (DAT) na merilnem mestu Lipovci za obdobje od 1993 do 2004

Slika 5:	Vsebnost ostankov atrazina (AT) in desetilatrazina (DAT) na merilnem mestu Gotovlje za obdobje od 1993 do 2004

Slika 6: Število aktivnih snovi v monitoringu ter aktivnih snovi, ki so presegale mejno vrednost za posamezno aktivno snov (0,1 µg/l) na merilnem mestu Brunšvik, Dravsko polje, v letih od 1995 do 2004

Slika 7:	Prikaz preseganja mejne vrednosti za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) na merilnem mestu Brunšvik, Dravsko polje, v letih od 1995 do 2004

Slika 8: Število aktivnih snovi v monitoringu ter aktivnih snovi, ki so presegale mejno vrednost za posamezno aktivno snov (0,1 µg/l) na merilnem mestu Sobetinci, Ptujsko polje, v letih od 1995 do 2004

Slika 9:	Prikaz preseganja mejne vrednosti za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) na merilnem mestu Sobetinci, Ptujsko polje v letih od 1995 do 2004

Ocena trenda

Spremenljiva smer razvoja znotraj kazalca

Podatki in viri

Podatki za Slovenijo:

Kakovost podzemne vode v Sloveniji se spremlja v okviru državnega monitoringa kakovosti podtalnic, izvirov in površinskih vodotokov (MOP, ARSO). Spremlja se onesnaženje plitvih aluvialnih vodonosnikov (naseljena območja in kmetijske površine) in kraško-razpoklinskih vodonosnikov, kjer je onesnaženje zaradi drugačne rabe prostora manjše.

Telesa podzemne vode so izbrana glede na vmesno, II. fazo njihove določitve. Upoštevala se je tudi zastopanost posameznih tipov vodonosnikov pri vodooskrbi, ki je v Sloveniji približno 60 % iz aluvijalnih vodonosnikov, 40 % pa iz kraško-razpoklinskih vodonosnikov. Za kazalec so bila upoštevana naslednja telesa podzemne vode: Prekmursko-Mursko polje: 10 merilnih mest (aluvij), Dolina Bolske in Sp. Savinjaka dolina: 13 merilnih mest (aluvij), Ljubljansko polje: 10 merilnih mest (aluvij), Krško-Brežiško polje: 12 merilnih mest (aluvij), Tržaško-Kvarnerski zaliv: 1 merilno mesto (kras), Kraška Ljubljanica: 2 merilni mesti (kras) in Trnovsko-Banjška planota-Hrušica: 4 merilna mesta (kras).

Objekti merilne mreže so vodnjaki na črpališčih pitne vode (33,3 %), industrijski vodnjaki (8,9 %) in objekti za spremljanje količinskega in kakovostnega stanja podzemne vode (57,8 %: vrtine, piezometri in vodnjaki). Za prikaz kazalca je bilo upoštevanih 52 merilnih mest (vodnjaki, vrtine, izviri). Vzorčenje je potekalo 2- do 6-krat na leto.

Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

Podatki za druge države:

Vir:  Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003; Pesticides in Groundwater, Indicator Fact Sheet, European Environment Agency, 2005

Preglednica 1: Koncentracije vsote ostankov FFS na opazovanih telesih podzemne vode v obdobju 1993-2004 (Vir: Zbirka podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje, 2005)

| Vodonosnik | Koncentracija (µg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Krško-Brežiško polje | 0,13 | 0,28 | 0,23 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Ljubljansko polje | 0,14 | 0,16 | 0,1 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,13 | 0,19 | 0,1 | 0,09 | 0,12 |
| Spodnja Savinjska dolina in dolina Bolske | 0,7 | 0,47 | 0,42 | 0,34 | 0,35 | 0,25 | 0,51 | 0,38 | 0,34 | 0,37 | 0,23 | 0,27 |
| Prekmursko-Mursko polje | 1,29 | 0,82 | 0,61 | 0,51 | 0,5 | 0,37 | 0,67 | 0,4 | np | 0,55 | 0,19 | 0,37 |

Preglednica 2: Pogostost preseganja mejne vrednosti za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) na merilnih mestih izbranih vodonosnikov v let ih od 2002 do 2004 (Vir: Zbirka podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje, 2005)

| Vodonosnik | Leto | Število meritev |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | skupaj | brez preseganj | občasna preseganja | stalna preseganja |
| Prekmursko-Mursko polje | 2002 | 8 | 6 | 1 | 1 |
|  | 2003 | 8 | 6 | 2 | 0 |
|  | 2004 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Dolina Bolske in Spodnja Savinjska dolina | 2002 | 10 | 8 | 0 | 2 |
|  | 2003 | 10 | 8 | 2 | 0 |
|  | 2004 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| Ljubljansko polje | 2002 | 9 | 9 | 0 | 0 |
|  | 2003 | 10 | 9 | 1 | 0 |
|  | 2004 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Krško-Brežiško polje | 2002 | 12 | 12 | 0 | 0 |
|  | 2003 | 12 | 12 | 0 | 0 |
|  | 2004 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Tržaško-Kvarnerski zaliv | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kraška Ljubljanica | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Trnovsko-Banjška planota- | 2002 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Hrušica | 2003 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | 2004 | 4 | 4 | 0 | 0 |

Preglednica 3: Vsebnost ostankov atrazina in desetilatrazina na 3 izbranih merilnih mestih za obdobje od 1993 do 2004 (Vir: Zbirka podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje, 2005)

| Merilno | Aktivna snov | Koncentracija (µg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mesto |  | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Rakičan | atrazin | 1,41 | 0,80 | 0,78 | 0,56 | 0,52 | 0,38 | 0,37 | 0,33 | np | 0,29 | 0,26 | 0,20 |
|  | desetilatrazin | 1,75 | 1,27 | 1,03 | 0,80 | 0,70 | 0,58 | 0,45 | 0,52 | np | 0,22 | 0,18 | 0,13 |
| Lipovci | atrazin | 0,90 | 0,63 | 0,61 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,39 | 0,42 | np | 0,18 | 0,14 | 0,11 |
|  | desetilatrazin | 0,72 | 0,74 | 0,55 | 0,59 | 0,54 | 0,63 | 0,48 | 0,53 | np | 0,38 | 0,40 | 0,32 |
| Gotovlje | atrazin | 0,43 | 0,23 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,62 | 0,07 | 0,13 | 0,08 | 0,06 |
|  | desetilatrazin | 0,67 | 0,53 | 0,43 | 0,36 | 0,34 | 0,27 | 0,28 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,12 |

Preglednica 4: Število analiziranih in ugotovljenih aktivnih snovi ter aktivnih snovi, ki presegajo mejno vrednost za posamezno aktivno snov (0,1 µg/l) na merilnem mestu Brunšvik, Dravsko polje v letih od 1995 do 2004 (Vir: Zbirka podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje, 2005)

| Datum | Vsota ostankov FFS | Število aktivnih snovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (µg/l) | Vse aktivne snovi | Pod mejo detekcije | Med mejo detekcije in mejno vrednostjo | Nad mejno vrednostjo (> 0,1 µg/l) |
| 20. 06. 1995 | 2,35 | 27 | 20 | 4 | 3 |
| 06. 09. 1995 | 4,41 | 27 | 19 | 4 | 4 |
| 16. 05. 1996 | 2,91 | 27 | 20 | 3 | 4 |
| 16. 09. 1996 | 2,47 | 27 | 21 | 2 | 4 |
| 24. 06. 1997 | 2,64 | 28 | 20 | 3 | 5 |
| 03. 11. 1997 | 3,02 | 28 | 21 | 2 | 5 |
| 18. 06. 1998 | 2,92 | 28 | 23 | 2 | 3 |
| 06. 10. 1998 | 2,44 | 28 | 23 | 2 | 3 |
| 25. 05. 1999 | 2,07 | 29 | 22 | 4 | 3 |
| 11. 10. 1999 | 1,76 | 29 | 22 | 4 | 3 |
| 02. 06. 2000 | 2,27 | 29 | 21 | 5 | 3 |
| 13. 10. 2000 | 2,15 | 29 | 22 | 4 | 3 |
| 22. 11. 2001 | 1,56 | 32 | 24 | 5 | 3 |
| 19. 06. 2002 | 1,53 | 32 | 25 | 4 | 3 |
| 19. 11. 2002 | 1,47 | 32 | 26 | 3 | 3 |
| 17. 07. 2003 | 1,49 | 66 | 62 | 1 | 3 |
| 18. 09. 2003 | 1,30 | 41 | 37 | 1 | 3 |
| 23. 10. 2003 | 1,40 | 66 | 61 | 2 | 3 |
| 18. 11. 2003 | 1,33 | 40 | 36 | 1 | 3 |
| 05. 04. 2004 | 1,14 | 64 | 59 | 2 | 3 |
| 10. 06. 2004 | 1,15 | 64 | 59 | 2 | 3 |
| 08. 10. 2004 | 1,06 | 66 | 62 | 1 | 3 |

Preglednica 4: Število analiziranih in ugotovljenih aktivnih snovi ter aktivnih snovi, ki presegajo mejno vrednost za posamezno aktivno snov (0,1 µg/l) na merilnem mestu Sobetinci, Ptujsko polje v letih od 1995 do 2004 (Vir: Zbirka podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje, 2005)

| Datum |  | Vsota ostankov FFS | Število aktivnih snovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (µg/l) | Vse aktivne snovi | Pod mejo detekcije | Med mejo detekcije in mejno vrednostjo | Nad mejno vrednostjo (> 0,1 µg/l) |
| 20. 06. 1995 | 2,34 |  | 27 | 22 | 2 | 3 |
| 05. 09. 1995 | 2,17 |  | 27 | 22 | 1 | 4 |
| 16. 05. 1996 | 0,7 |  | 27 | 23 | 1 | 3 |
| 18. 09. 1996 | 2,17 |  | 27 | 21 | 2 | 4 |
| 18. 06. 1997 | 0,84 |  | 28 | 24 | 1 | 3 |
| 29. 10. 1997 | 4,2 |  | 28 | 22 | 1 | 5 |
| 18. 06. 1998 | 1,44 |  | 28 | 24 | 1 | 3 |
| 06. 10. 1998 | 0,27 |  | 28 | 26 | 0 | 2 |
| 24. 05. 1999 | 0,57 |  | 29 | 24 | 1 | 4 |
| 11. 10. 1999 | 0,46 |  | 29 | 24 | 3 | 2 |
| 01. 06. 2000 | 0,54 |  | 29 | 26 | 2 | 1 |
| 13. 10. 2000 | 2,33 |  | 29 | 26 | 2 | 1 |
| 21. 11. 2001 | 0,59 |  | 32 | 29 | 2 | 1 |
| 19. 06. 2002 | 0,62 |  | 32 | 29 | 2 | 1 |
| 18. 11. 2002 | 0,09 |  | 32 | 29 | 3 | 0 |
| 16. 07. 2003 | 1,93 |  | 66 | 62 | 2 | 2 |
| 22. 09. 2003 | 0,35 |  | 41 | 38 | 2 | 1 |
| 28. 10. 2003 | 0,23 |  | 66 | 62 | 4 | 0 |
| 18. 11. 2003 | 0,11 |  | 40 | 37 | 3 | 0 |
| 20. 04. 2004 | 0,16 |  | 64 | 62 | 2 | 0 |
| 09. 06. 2004 | 0,09 |  | 64 | 62 | 2 | 0 |
| 08. 10. 2004 | 0,21 |  | 66 | 62 | 4 | 0 |