|  | # Nitrati v podzemni vodi |  |
| --- | --- | --- |
| Cilj(i): Zniževanje vsebnosti nitratov v podzemni vodi na obremenjenih delih vodnih teles podzemne vode. Doseganje mejnih vrednosti za nitrate v pitni vodi v skladu s pravilnikom o pitni vodi. |  |  |

Definicija:

Onesnaženost podzemne vode izbranih vodnih teles z nitrati (NO3) prikazujemo z deležem merilnih mest, na katerih so bile mejne vrednosti koncentracij nitratov v odvzetih vzorcih presežene stalno, občasno ali nikoli. Vodna telesa podzemne vode z vodonosniki aluvijalnega in kraško-razpoklinskega tipa so izbrana glede na pomembnost za oskrbo s pitno vodo. Standard kakovosti (dopustna mejna vrednost) za nitrate v podzemni vodi v Sloveniji je določena v Uredbi o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, 100/2005) in znaša 50 mg NO3/l.

Slika 28-1:  Pogostost prekomerne obremenitve z nitrati (koncentracije več kot 50 mg NO3/l) na merilnih mestih na izbranih vodnih telesih v letu 2005

Vir:  Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Slika 28-2:  Gibanje koncentracij nitratov na opazovanih vodnih telesih podzemne vode

Vir:  Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, leto 2007

Komentar:

Standard kakovosti za nitrate je bil leta 2005 najpogosteje presežen v vodnih telesih podzemne vode v vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo v severovzhodni Sloveniji (Mursko polje, Savinjska kotlina), manj pogosto pa v Savski kotlini in Ljubljanskem barju, Krški kotlini ter v aluvijalnem delu vodnega telesa podzemne vode Goriška Brda in Trnovsko-Banjška planota.

V vodnih telesih z vodonosniki, kjer prevladuje kraška in razpoklinska poroznost, so bile vsebnosti nitratov nizke (nižje od 10 mg NO3/l).

Podatki in viri:

Podzemna voda v Sloveniji je razmejena na 21 vodnih teles podzemne vode v vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo (aluvialnih vodonosnikih) in s kraško-razpoklinsko poroznostjo (Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda, Uradni list RS, 63/2005).

Kakovost podzemne vode v Sloveniji se opazuje v okviru državnega monitoringa voda (MOP, ARSO). Spremlja se onesnaženje vodnih teles podzemne vode v plitvih vodonosnih slojih z medzrnsko poroznostjo v ravninskih delih rečnih dolin (naseljena območja in kmetijske površine) in vodnih teles podzemne vode v kraških in razpoklinskih vodonosnikih, kjer je onesnaženje zaradi rabe prostora manjše.

V letu 2005 se je monitoring izvajal na 15 od 21 vodnih teles podzemne vode. Za prikaz kazalcev okolja je izbranih 7 vodnih teles podzemne vode glede na zastopanost posameznih tipov vodonosnikov pri oskrbi s pitno vodo. Viri pitne vode v Sloveniji so približno 60% v aluvialnih vodonosnikih, 40% pa v kraških in razpoklinskih vodonosnikih. Za prikaz kazalca so izbrana vodna telesa podzemne vode: Savska kotlina in Ljubljansko barje: 33 merilnih mest (aluvij), Savinjska kotlina: 13 merilnih mest (aluvij), Krška kotlina: 11 merilnih mest (aluvij), Mursko polje: 12 merilnih mest (aluvij), Kraška Ljubljanica: 2 merilni mesti (kras), Obala in Kras z Brkini: 3 merilna mesta (kras) ter Goriška brda in Trnosko-Banjška planota: 9 merilnih mest (kras in aluvij). Struktura mreže merilnih mest na izbranih vodnih telesih podzemne vode v letu 2005 je bila: črpališča pitne vode (28%), industrijski vodnjaki (11%), privatni vodnjaki (30,5%), vrtine (29,3%) in izviri (1,2%). Vzorčenje je potekalo 2- do 4-krat na leto.

Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 100/05).

Preglednica 28-1: Pogostost prekomerne obremenitve z nitrati (koncentracije več kot 50 mg NO3/l) na merilnih mestih na izbranih vodnih telesih v letu 2005

Savska kotlina in Ljubljansko barje; Savinjska kotlina; Krška kotlina; Kraška Ljubljanica; Mursko polje; Obala in Kras z Brkini; Goriška Brda in Trnovsko-Banjška planota. skupaj; število; 33; 13; 11; 2; 12; 3; 9. brez preseganj; število; 30; 4; 10; 2; 6; 3; 8. brez preseganj; %; 91; 31; 91; 100; 50; 100; 89. občasna preseganja; število; 0; 2; 1; 0; 3; 0; 0. občasna preseganja; %; 0; 15; 9; 0; 25; 0; 0. stalna preseganja; število; 3; 7; 0; 0; 3; 0; 1. stalna preseganja; %; 9; 54; 0; 0; 25; 0; 11.

Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Preglednica 28-2: Gibanje koncentracij nitratov na opazovanih vodnih telesih podzemne vode

1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005. Savska kotlina in Ljubljansko barje; mg NO3/l; 22.2; 22.3; 21.9; 20.3; 20; 29.6; 22.4; 26.2. Savinjska kotlina; mg NO3/l; 52.4; 44.1; 47.5; 55.8; 43.9; 47.3; 55.6; 48.8. Krška kotlina; mg NO3/l; 24.3; 27.9; 22.5; 26.8; 31.6; 25.4; 31.9; 27.7. Mursko polje; mg NO3/l; 57; 47.9; 56.8; 41.5; 46; 41.1; 45.2.

Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, leto 2007

Zadnji popravki: 23. julij 2007

Avtor(ji): Marjeta Kranjc, Agencija Republike Slovenije za okolje