|  | # Pesticidi in njihovi razgradni produkti v podzemni vodi |  |
| --- | --- | --- |
| Cilj(i): Spremljanje vsebnosti pesticidov, ki se uporabljajo v Sloveniji, in njihovih razgradnih produktov (metaboliti) v podzemni vodi. Zniževanje vsebnosti pesticidov in njihovih relevantnih metabolitov v virih pitne vode pod dopustne mejne vrednosti ter izboljšanje kemijskega stanja podzemnih voda. |  |  |

Definicija:

Onesnaženost podzemne vode s pesticidi in njihovimi razgradnimi produkti prikazujemo z deležem merilnih mest na izbranih vodnih telesih podzemne vode, na katerih so bile mejne vrednosti koncentracij vsote pesticidov v odvzetih vzorcih presežene vedno, občasno ali nikoli. Mejna vrednost koncentracij pesticidov v podzemni vodi v Sloveniji, določena v Uredbi o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, 100/2005), znaša za posamezni pesticid ali njegove relevantne metabolite 0,1 µg/l, za vsoto pesticidov pa 0,5 µg/l.

Slika 29-1:   Pogostost preseganja mejne vrednosti za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) na merilnih mestih na izbranih vodnih telesih podzemne vode

Vir:  Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Slika 29-2:   Gibanje koncentracij vsote pesticidov na opazovanih vodnih telesih podzemne vode. Mejna vrednost za vsoto pesticidov je 0,5 µg/l .

Vir:  Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Komentar:

Reprezentativne agregirane vrednosti za vsoto pesticidov v izbranih vodnih telesih podzemne vode so bile v opazovanem obdobju presežene le leta 1999 na Murskem polju, kasneje so se znižale pod dopustno mejno vrednost 0,5 µg/l. Trend zniževanja vsote pesticidov je zabeležen v dveh vodnih telesih: Mursko polje in Savinjska kotlina. V Krški kotlini opažamo trend počasne rasti vsote pesticidov, vendar so vrednosti do leta 2005 narastle le do 20% dopustne mejne vrednosti. Najvišji delež preseganja mejnih vrednosti na merilnih mestih je ugotovljen za atrazin in njegov metabolit desetilatrazin.

Podzemna voda v kraških in razpoklinskih vodonosnikih s pesticidi ni onesnažena, saj so njihove vsebnosti najpogosteje nižje od meje določljivosti analitskih metod.

Podatki in viri:

Podzemna voda v Sloveniji je razmejena na 21 vodnih teles podzemne vode v vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo (aluvialnih vodonosnikih) in s kraško-razpoklinsko poroznostjo (Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda, Uradni list RS, 63/2005).

Kakovost podzemne vode v Sloveniji se opazuje v okviru državnega monitoringa voda (MOP, ARSO). Spremlja se onesnaženje vodnih teles podzemne vode v plitvih vodonosnih slojih z medzrnsko poroznostjo v ravninskih delih rečnih dolin (naseljena območja in kmetijske površine) in vodnih teles podzemne vode v kraških in razpoklinskih vodonosnikih, kjer je onesnaženje zaradi rabe prostora manjše.

V letu 2005 se je monitoring izvajal na 15 od 21 vodnih teles podzemne vode. Za prikaz kazalcev okolja je izbranih 7 vodnih teles podzemne vode glede na zastopanost posameznih tipov vodonosnikov pri oskrbi s pitno vodo. Viri pitne vode v Sloveniji so približno 60% v aluvialnih vodonosnikih, 40% pa v kraških in razpoklinskih vodonosnikih. Za prikaz kazalca so izbrana vodna telesa podzemne vode: Savska kotlina in Ljubljansko barje: 33 merilnih mest (aluvij), Savinjska kotlina: 13 merilnih mest (aluvij), Krška kotlina: 11 merilnih mest (aluvij), Mursko polje: 12 merilnih mest (aluvij), Kraška Ljubljanica: 2 merilni mesti (kras), Obala in Kras z Brkini: 3 merilna mesta (kras) ter Goriška brda in Trnosko-Banjška planota: 9 merilnih mest (kras in aluvij). Struktura mreže merilnih mest na izbranih vodnih telesih podzemne vode v letu 2005 je bila: črpališča pitne vode (28%), industrijski vodnjaki (11%), privatni vodnjaki (30,5%), vrtine (29,3%) in izviri (1,2%). Vzorčenje je potekalo 2- do 4-krat na leto.

Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 100/05).

Preglednica 29-1: Pogostost preseganja mejne vrednosti za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) na merilnih mestih na izbranih vodnih telesih podzemne vode

Savska kotlina in Ljubljansko barje; Savinjska kotlina; Krška kotlina; Kraška Ljubljanica; Mursko polje; Obala in Kras z Brkini; Goriška Brda in Trnovsko-Banjška planota. skupaj; število; 33; 13; 11; 2; 12; 3; 9. brez preseganj; število; 30; 13; 11; 2; 11; 3; 9. brez preseganj; %; 91; 100; 100; 100; 92; 100; 100. občasna preseganja; število; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0. občasna preseganja; %; 9; 0; 0; 0; 0; 0; 0. stalna preseganja; število; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0. stalna preseganja; %; 0; 0; 0; 0; 8; 0; 0.

Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Preglednica 29-2: Gibanje koncentracij vsote pesticidov na opazovanih vodnih telesih podzemne vode. Mejna vrednost za vsoto pesticidov je 0,5 µg/l .

1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005. Savska kotlina in Ljubljansko barje; mikro g/l; 0.13; 0.18; 0.17; 0.09; 0.11; 0.17; 0.15; 0.16. Savinjska kotlina; mikro g/l; 0.22; 0.43; 0.34; 0.27; 0.3; 0.18; 0.19; 0.11. Krška kotlina; mikro g/l; 0.03; 0.04; 0.03; 0.09; 0.08; 0.07; 0.09; 0.11. Mursko polje; mikro g/l; 0.43; 0.59; 0.4; 0.27; 0.22; 0.34; 0.21.

Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Zadnji popravki: 23. julij 2007

Avtor(ji): Marjeta Kranjc, Agencija Republike Slovenije za okolje