| ## Izpusti delcev v zrak |  |  |
| --- | --- | --- |
| KLJUČNO SPOROČILO: Izpusti skupnih delcev (TSP) v zrak so v obdobju med 2000 in 2007 narasli za približno 5%. Izpusti delcev PM2.5 so se zmanjšali za 18,7%, izpusti delcev PM10 pa za 8,1%. Povprečni Izpusti delcev PM2,5 in PM10 so bili v tem obdobju največji iz Kotlovnic za ogrevanje in malih kurišč ter iz cestnega prometa. CILJ(I): |  |  |

DEFINICIJA:

Kazalec prikazuje gibanje izpustov delcev TSP, PM2,5 in PM10 v zrak v obdobju ter strukturo delcev glede na različne vire onesnaževanja (promet, industrija, kurišča idr.). Pri tem so izpusti podani v giga gramih. Kratica TSP predstavlja delce vseh velikosti, PM 10 označuje delce velikosti manjše od 10 µm, PM 2.5 pa delce velikosti manjše od 2,5 µm.

Delci so kompleksna mešanica trdnih in tekočih delcev, suspendiranih v plinu. So različne oblike, velikosti in gostote. Glede na maso in sestavo jih v urbanih območjih običajno razdelimo v dve skupini – v fine in grobe delce. Ločnica med njimi je med 1 µm in 2,5 µm. Fini delci so predvsem sekundarni delci, ki nastanejo kot posledica različnih fizikalno-kemijskih procesov v plinski ali tekoči fazi ter delci iz različnih procesov izgorevanja. Grobi delci so posledica erozije prsti ter izpustov iz cest in industrijskih objektov. Glavni kemijski komponenti delcev PM10 sta sulfat in organski material, katerih delež je odvisen od vira onesnaženja ter meteoroloških razmer. Izjema so le močno prometno obremenjene lokacije, kjer je prisoten velik delež mineralnega prahu.

Slika x-1: Gibanje izpustov delcev v zrak v obdobju 2000-2007

Trdni delci po letih

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

PM2.5

PM10

TSP

Trdni delci po letih

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

PM2.5

PM10

TSP

Vir:   Državne evidence izpustov, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009

Slika x-2:   Struktura izpustov delcev PM10 v obdobju 2000-2007 glede na vir onesnaževanja (Gg)

Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje (NFR 1)

Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča (NFR 2)

Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem (NFR 3)

Tehnološki procesi brez izgorevanja (NFR 4)

Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (NFR 5)

Uporaba topil (NFR 6)

Cestni promet (NFR 7)

Ostali promet (NFR 8)

Ravnanje z odpadki (NFR 9)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Vir:  Državne evidence izpustov, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009

Slika x3 : Struktura izpustov delcev PM2.5 v obdobju 2000-2007 glede na vir onesnaževanja (Gg)

Graf x-3: Prikaz delcev PM2.5 po različnih sektorjih za

obdobje 2000-2007

Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje (NFR 1)

Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča (NFR 2)

Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem (NFR 3)

Tehnološki procesi brez izgorevanja (NFR 4)

Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (NFR 5)

Uporaba topil (NFR 6)

Cestni promet (NFR 7)

Ostali promet (NFR 8)

Ravnanje z odpadki (NFR 9)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Vir: Državne evidence izpustov, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009

Slika X-4: Struktura izpustov delcev PM2.5 v obdobju 2000-2007 glede na vir onesnaževanja (Gg)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10)

Ravnanje z odpadki (NFR 9)

Ostali promet (NFR 8)

Cestni promet (NFR 7)

Uporaba topil (NFR 6)

Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (NFR 5)

Tehnološki procesi brez izgorevanja (NFR 4)

Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem (NFR 3)

Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča (NFR 2)

Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje (NFR 1)

Vir: Državne evidence izpustov, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009

Slika X-5: Struktura izpustov delcev PM10po različnih enotah za obdobje 2000-2007 glede na vir onesnaževanja (Gg)

Vir: Državne evidence izpustov, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009

Slika x-6: Sprememba skupnih izpustov (TSP) za posamezne Evropske države v obdobju 2000-2006 (Gg)

Vir: Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), EEA

KOMENTAR:

Najbolj pereči področji povezani z onesnaževanjem zraka v Sloveniji sta onesnaženje s fotooksidanti (predvsem z ozonom) in atmosferskimi delci. Do povišanih koncentracij delcev prihaja predvsem v zimskih mesecih zaradi nastanka temperaturnih inverzij, ki povzročajo zadrževanje emitiranih snovi pri tleh in v kotlinah.

Povišane koncentracije delcev povezujemo s porastom bolezni respiratornega in kardiovaskularnega sistema pri ljudeh. Ker delci že v zelo nizkih koncentracijah vplivajo na zdravje ljudi, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ni priporočila mejne vrednosti, pod katero bi bila vsebnost delcev v zraku neškodljiva. Različni viri navajajo tudi negativne vplive delcev na vidnost, kulturno dediščino ter dejstvo, da igrajo delci ključno vlogo pri globalnih podnebnih spremembah.

Izpusti skupnih delcev (TSP) v zrak so v obdobju med  2000 in 2007 narasli za približno 5%. Izpusti delcev PM2.5 so se zmanjšali za 18,7%, izpusti delcev PM10 pa za 8,1%. Izpusti PM2,5 in PM10 predstavljajo skupaj 60% skupnih delcev (TSP).  V letu 2007 je količina vseh skupnih delcev (TSP) znašala 21,007 Gg od tega je bilo delcev PM10 7,352 Gg, delcev PM2,5 pa 5,359 Gg. (Slika1)

Za obdobje 2000-2007 so bili delci razdeljeni tudi glede na vire onesnaževanja. Povprečni Izpusti delcev PM2,5 so bili v tem obdobju največji iz kotlovnic za ogrevanje in malih kurišč (50%), iz cestnega prometa (19%), iz termoelektrarn - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje(10%) in iz ostalega prometa (9%). Povprečni Izpusti delcev PM10 so bili v tem obdobju največji iz kotlovnic za ogrevanje in malih kurišč (40%), iz cestnega prometa (18%), iz kmetijstva, gozdarstva in živinoreje (16%) ter iz termoelektrarn - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje(10%). (Slika 2 in 3)

Gibanje izpustov delcev PM2,5 in PM10 glede na vire onesnaževanja, kaže v vseh sektorjih rahlo upadanje v zadnjih letih, razen v sektorju cestnega prometa, kjer količine izpustov izrazito naraščajo. Izpusti delcev PM2,5 v cestnem prometu so se med leti 2000 in 2007 zvišali za 30%, izpusti delcev PM10 pa za 37%. (slika 4 in 5).

V primerjavi z ostalimi Evropskimi državami, ki spremljajo evidence o gibanju izpustov skupnih delcev (TSP), se Slovenija uvršča med nekaj tistih držav, ki so med leti 2000-2006 svoje izpuste povečale. Najbolj sta izpuste skupnih delcev povečala Latvija in Ciper in sicer za skoraj 24%, medtem ko jih je Slovenija povečala za 7%. Med evropskimi državami pozitivno izstopata Belgija in Estonija, ki sta izpuste skupnih delcev zmanjšali za več kot 60%.

Za zmanjšanje izpustov PM10 v Sloveniji so po Operativnem programu varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM 10 predvideni naslednji ukrepi:

- ukrepi zmanjševanja izpustov iz kurilnih naprav na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

- ukrepi zmanjševanja izpustov iz cestnega prometa na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

- ukrepi zmanjševanja izpustov iz industrijskih virov

- ukrepi za zmanjševanje izpustov, ki nastajajo pri gradbenih delih.

Najbolj priporočljivi ukrepi za doseganje večje učinkovitosti za zmanjšanje izpustov PM10 v zunanjem zraku so: zamenjava obstoječih malih kurilnih naprav na trda goriva s takimi, katerih izpusti PM10 ne presegajo 100g/GJ, vgradnja filtrov za delce v obstoječa vozila na dizelski pogon, javni razpisi, ki spodbujajo uporabo vozil, kurilnih naprav ter goriv z nizkimi izpusti delcev, načrtovanje in upravljanje prometa, …

VIRI IN LITERATURA:

Podatki za Slovenijo:

Podatki o izpustih delcev (TSP, PM2,5 in PM10) so povzeti iz zbirke Državne evidence izpustov, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje. Zbirka je postavljena na podlagi ocen izpustov, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo ustreznih emisijskih faktorjev, definiranih po CORINAIR metodologiji (CORe INventory of AIR emissions). CORINAIR metodologija je bila razvita leta 1995 v okviru Tematskega centra za izpuste onesnaževal v zrak, ki deluje pod okriljem Evropske agencije za okolje. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) z letnimi revizijami poročil.

Podatki o predvidenih ukrepih so povzeti iz Operativnega programa varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (marec 2009), ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Podatki za ostale države:

- European Environmental Agency,

Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention) URL: http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=469 (21. april 2009)

POVEZANI KAZALCI:

Izpusti onesnaževal zraka iz prometa

Kakovost zraka

Onesnaženost zraka z delci

Izpusti snovi, ki povzročajo zakisljevanje

Izpusti žveplovega dioksida

Izpusti amoniaka

Izpusti dušikovih oksidov

ZADNJI POPRAVKI:  20. april 2009

15. maj 2009

AVTOR(JI):

Preglednica x-1: Gibanje izpustov delcev v zrak v obdobju 2000-2007

|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | Gg | 20 | 20 | 20 | 20 | 19,47 | 20,15 | 21,241 | 21,007 |
| PM10 | Gg | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,95 | 7,915 | 7,773 | 7,352 |
| PM2.5 | Gg | 6,43 | 5,76 | 6,288 | 6,06 | 6,11 | 5,979 | 5,671 | 5,359 |

Vir: Državne evidence izpustov, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009

Preglednica x-2:  Struktura izpustov delcev PM10 v obdobju 2000-2007 glede na vire onesnaževanja

|  | Enota | 2000-2007 |
| --- | --- | --- |
| Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje (NFR 1) | Gg | 0,811875 |
| Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča (NFR 2) | Gg | 3,1795 |
| Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem (NFR 3) | Gg | 0,636875 |
| Tehnološki procesi brez izgorevanja (NFR 4) | Gg | 0 |
| Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (NFR 5) | Gg | 0,114875 |
| Uporaba topil (NFR 6) | Gg | 0 |
| Cestni promet (NFR 7) | Gg | 1,436 |
| Ostali promet (NFR 8) | Gg | 0,558 |
| Ravnanje z odpadki (NFR 9) | Gg | 0,0045 |
| Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10) | Gg | 1,238375 |

Vir: Državne evidence izpustov, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009

Preglednica x-3: Struktura izpustov delcev PM2.5 v obdobju 2000-2007 glede na vire onesnaževanja

|  |  | 2000-2007 |
| --- | --- | --- |
| Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje (NFR 1) | Gg | 0,599125 |
| Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča (NFR 2) | Gg | 2,916875 |
| Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem (NFR 3) | Gg | 0,400375 |
| Tehnološki procesi brez izgorevanja (NFR 4) | Gg | 0 |
| Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (NFR 5) | Gg | 0,016625 |
| Uporaba topil (NFR 6) | Gg | 0 |
| Cestni promet (NFR 7) | Gg | 1,1245 |
| Ostali promet (NFR 8) | Gg | 0,53 |
| Ravnanje z odpadki (NFR 9) | Gg | 0,00075 |
| Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10) | Gg | 0,200375 |

Vir: Državne evidence izpustov, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009

Preglednica x-4: Struktura izpustov delcev PM2.5 v obdobju 2000-2007 glede na vire onesnaževanja

|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje (NFR 1) | Gg | 0,678 | 0,674 | 0,788 | 0,651 | 0,667 | 0,455 | 0,467 | 0,413 |
| Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča (NFR 2) | Gg | 3,219 | 3,228 | 3,176 | 2,882 | 2,885 | 2,791 | 2,709 | 2,445 |
| Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem (NFR 3) | Gg | 0,428 | 0,317 | 0,26 | 0,472 | 0,387 | 0,463 | 0,492 | 0,384 |
| Tehnološki procesi brez izgorevanja (NFR 4) | Gg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (NFR 5) | Gg | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| Uporaba topil (NFR 6) | Gg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cestni promet (NFR 7) | Gg | 1,011 | 1 | 0,993 | 1,033 | 1,153 | 1,208 | 1,286 | 1,312 |
| Ostali promet (NFR 8) | Gg | 0,531 | 0,501 | 0,516 | 0,488 | 0,487 | 0,516 | 0,614 | 0,587 |
| Ravnanje z odpadki (NFR 9) | Gg |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,003 |
| Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10) | Gg | 0,209 | 0,204 | 0,224 | 0,187 | 0,185 | 0,203 | 0,193 | 0,198 |

Vir: Državne evidence izpustov, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009

Preglednica x-5: Struktura izpustov delcev PM10 po različnih enotah za obdobje 2000-2007 glede na vire onesnaževanja

|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje (NFR 1) | Gg | 0,902 | 0,898 | 1,048 | 0,867 | 0,885 | 0,704 | 0,735 | 0,456 |
| Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča (NFR 2) | Gg | 3,54 | 3,545 | 3,477 | 3,16 | 3,153 | 3,036 | 2,926 | 2,599 |
| Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem (NFR 3) | Gg | 0,667 | 0,553 | 0,431 | 0,744 | 0,611 | 0,687 | 0,782 | 0,620 |
| Tehnološki procesi brez izgorevanja (NFR 4) | Gg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (NFR 5) | Gg | 0,112 | 0,103 | 0,117 | 0,121 | 0,12 | 0,113 | 0,116 | 0,117 |
| Uporaba topil (NFR 6) | Gg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cestni promet (NFR 7) | Gg | 1,259 | 1,274 | 1,27 | 1,323 | 1,459 | 1,544 | 1,638 | 1,721 |
| Ostali promet (NFR 8) | Gg | 0,56 | 0,528 | 0,543 | 0,513 | 0,513 | 0,543 | 0,646 | 0,618 |
| Ravnanje z odpadki (NFR 9) | Gg | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 |
| Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja (NFR 10) | Gg | 1,286 | 1,233 | 1,398 | 1,111 | 1,2 | 1,281 | 1,184 | 1,214 |

Vir: Državne evidence izpustov, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2009

Preglednica x-6: Sprememba skupnih izpustov (TSP) za posamezne Evropske države v obdobju 2000-2006

|  |  | Latvija | Ciper | Portugalska | Finska | Malta | Danska | Slovenija | Avstrija | Švedska | Španija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sprememba 2000-2006 | % | 23,89 | 23,87 | 20,39 | 19,82 | 10,71 | 8,19 | 7,11 | 1,28 | 0,57 | 0,47 |
| 2000 | Gg | 16,61 | 1,55 | 286,27 | 71,63 | 4,68 | 43,42 | 19,83 | 74,05 | 65,36 | 247,65 |
| 2001 | Gg | 17,65 | 1,63 | 328,10 | 80,20 | 4,67 | 44,04 | 19,60 | 73,95 | 66,19 | 248,37 |
| 2002 | Gg | 17,62 | 1,63 | 309,36 | 81,23 | 4,41 | 43,16 | 20,24 | 73,63 | 65,90 | 255,21 |
| 2003 | Gg | 18,58 | 1,82 | 315,76 | 81,96 | 5,73 | 44,86 | 19,94 | 73,87 | 65,87 | 252,01 |
| 2004 | Gg | 19,29 | 1,70 | 338,78 | 79,62 | 5,72 | 45,07 | 19,47 | 74,36 | 66,78 | 255,27 |
| 2005 | Gg | 19,65 | 1,93 | 335,71 | 77,30 | 6,07 | 47,52 | 20,15 | 73,20 | 67,31 | 250,59 |
| 2006 | Gg | 20,58 | 1,92 | 344,65 | 85,83 | 5,18 | 46,97 | 21,24 | 75,00 | 65,73 | 248,81 |
|  |  | Švica | Francija | Nemčija | Norveška | Irska | Slovaška | Nizozemska | Madžarska | Estonija | Belgija |
| sprememba 2000-2006 | % | -8,20 | -9,91 | -10,65 | -10,72 | -10,98 | -13,78 | -14,09 | -35,48 | -60,85 | -66,95 |
| 2000 | Gg | 22,42 | 1283,45 | 303,07 | 80,30 | 19,54 | 62,80 | 50,75 | 128,50 | 77,04 | 285,97 |
| 2001 | Gg | 21,76 | 1253,36 | 294,35 | 80,03 | 19,68 | 63,65 | 54,39 | 121,92 | 75,48 | 281,31 |
| 2002 | Gg | 21,11 | 1217,53 | 286,22 | 81,97 | 18,82 | 55,25 | 53,15 | 118,60 | 55,07 | 281,92 |
| 2003 | Gg | 20,54 | 1237,97 | 278,41 | 78,26 | 17,89 | 50,96 | 49,68 | 124,64 | 50,94 | 281,94 |
| 2004 | Gg | 20,60 | 1236,31 | 280,07 | 75,10 | 16,97 | 51,75 | 49,27 | 90,56 | 48,09 | 100,37 |
| 2005 | Gg | 20,71 | 1175,80 | 275,23 | 73,70 | 18,44 | 60,87 | 44,17 | 89,59 | 39,57 | 94,91 |
| 2006 | Gg | 20,58 | 1156,23 | 270,79 | 71,69 | 17,39 | 54,15 | 43,60 | 82,91 | 30,16 | 94,53 |

Vir: Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), EEA

Vir: Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), EEA

Graf x-5: Prikaz delcev PM10 po različnih enotah za obdobje 2000-2007

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Termoelektrarne - toplarne in

kotlovnice za daljinsko ogrevanje

(NFR 1)

Kotlovnice za ogrevanje in mala

kurišča (NFR 2)

Industrijske kotlovnice in procesi z

izgorevanjem (NFR 3)

Pridobivanje in distribucija fosilnih

goriv (NFR 5)

Cestni promet (NFR 7)

Ostali promet (NFR 8)

Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja

(NFR 10)