|  | # Projekcije izpustov po NEC |  |
| --- | --- | --- |
| Ključno sporočilo: Projekcije izpustov po NEC kažejo zmanjšanje izpustov SO2, NOx, VOC, NH3 in delcev do leta 2020, predvsem zaradi zaostritev zakonodaje in izvajanja raznih ukrepov v posameznih sektorjih. Cilj(i): Celotne letne emisije SO2, NOx, VOC in NH3 se morajo do konca leta 2010 zmanjšati do količin, ki ne presegajo nacionalnih zgornjih mej emisij, ki znašajo za SO2 27 kton, za NOx 45 kton, za VOC 40 kton in za NH3 20 kton. |  |  |

Definicija:

Kazalec prikazuje projekcije izpustov SO2, NOx, VOC, NH3 ter prašnih delcev (PM_TSP, PM10, PM2.5) po Operativnem programu doseganja nacionalnih zgornjih mej izpustov onesnaževal zunanjega zraka.

Do leta 2010 morajo biti celotne letne emisije zmanjšane do količin, ki ne presegajo nacionalne zgornje meje emisij. Za SO2   je nacionalna zgornja meja emisij 27 kton, za  NOx 45 kton, za VOC 40 kton in za NH3  20 kton.

Slika x-1: Evidence izpustov v obdobju 1990-2007 ter projekcija izpustov SO2 do leta 2020

Vir: ARSO, IJS

|  |  | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIKA | kt | 193,8 | 124,73 | 96,32 | 52,14 | 38,815 | 15,868 | 13,314 | 15,31 | 11,47 | 11,11 |
| Oskrba z energijo | kt | 153,72 | 105,5 | 83,78 | 45,5 | 32,452 | 9,696 | 8,351 | 11,88 | 8,61 | 8,61 |
| Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo | kt | 21,05 | 8,28 | 6,42 | 3,27 | 3,679 | 3,908 | 3,012 | 2,06 | 1,65 | 1,47 |
| Promet | kt | 3,51 | 2,13 | 2,1 | 0,7 | 0,221 | 0,253 | 0,255 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Druga področja | kt | 15,52 | 9,28 | 4,03 | 2,67 | 0,064 | 2,013 | 1,441 | 1,33 | 1,19 | 1 |
| INDUSTRIJSKI PROCESI | kt | 0 | 0 | 2,42 | 1,98 | 2,399 | 2,055 | 1,186 | 2,13 | 2,16 | 2,18 |
| Skupaj izpusti | kt | 193,8 | 124,73 | 98,74 | 54,12 | 41,214 | 17,923 | 14,5 |  |  |  |
| Skupaj projekcije izpustov | kt |  |  |  |  |  |  |  | 17,44 | 13,63 | 13,29 |
| Izpusti NEC | kt |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 27 | 27 |

Slika x-2: Evidence izpustov v obdobju 1990-2007 ter projekcija izpustov NOx do leta 2020

Vir: ARSO, IJS

|  |  | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIKA | kt | 63,5 | 68,5 | 59,3 | 57,5 | 46,655 | 46,831 | 44,613 | 46,6 | 39,7 | 35,7 |
| Oskrba z energijo | kt | 17,1 | 16,6 | 15,2 | 16,7 | 14,998 | 13,194 | 12,47 | 14 | 9,6 | 8,1 |
| Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo | kt | 5,3 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,788 | 4,71 | 4,406 | 6,3 | 6,2 | 6 |
| Promet | kt | 38,7 | 45,1 | 36,7 | 33,2 | 17,904 | 18,485 | 25,05 | 18,9 | 16,6 | 14,3 |
| Druga področja | kt | 2,5 | 3,3 | 4 | 3,6 | 8,965 | 10,442 | 2,687 | 7,5 | 7,5 | 7,3 |
| INDUSTRIJSKI PROCESI | kt |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Skupaj izpusti | kt | 63,5 | 68,5 | 59,3 | 57,5 | 46,655 | 46,831 | 44,613 |  |  |  |
| Skupaj projekcije izpustov | kt |  |  |  |  | 53,4 |  |  | 49,1 | 42,3 | 38,2 |
| Izpusti NEC | kt |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 | 45 |

Slika x-3: Evidence izpustov v obdobju 1990-2007 ter projekcija izpustov VOC do leta 2020

Vir: ARSO, IJS, Kemijski inštitut Slovenije

|  |  | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIKA | kt | 36,89 | 41,52 | 34,93 | 29,22 |  |  |  | 25,33 | 22,72 | 21,42 |
| Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo | kt | 1,6 | 1,26 | 0,73 | 1,31 | 1,327 | 1,453 | 1,334 | 2,21 | 2,26 | 2,33 |
| Promet | kt | 19,02 | 23,61 | 17,6 | 12,11 | 10,981 | 10,217 | 9,333 | 5,18 | 3,6 | 2,88 |
| Druga področja | kt | 10,61 | 10,02 | 9,82 | 8,37 |  |  |  | 14,38 | 14,12 | 13,8 |
| INDUSTRIJSKI PROCESI | kt | 4,5 | 3,89 | 4,15 | 5,8 | 6,416 | 4,122 | 4,536 | 2,49 | 2,48 | 2,6 |
| RABA TOPIL IN DRUGIH IZDELKOV | kt | 12,64 | 9,55 | 11,23 | 11,25 |  |  |  | 9,18 | 9,41 | 9,52 |
| Skupaj izpusti | kt | 54,03 | 54,95 | 50,32 | 46,27 | 42,422 | 41,272 | 39,334 |  |  |  |
| Skupaj projekcije izpustov | kt |  |  |  |  | 41,76 |  |  | 37 | 34,6 | 33,55 |
| Izpusti NEC | kt |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 |

Slika x-4: Evidence izpustov v obdobju 1990-2007 ter projekcija izpustov NH3 do leta 2020

Vir: ARSO, IJS

|  |  | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIKA | kt | 0 | 0 | 0,61 | 0,9 |  |  |  | 0,35 | 0,26 | 0,18 |
| 1.A.1. Oskrba z energijo | kt |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |
| 1.A.2. Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo | kt |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 1.A.3 Promet | kt | 0 | 0 | 0,61 | 0,9 |  |  |  | 0,33 | 0,2 | 0,11 |
| 1.A.4 Druga področja | kt |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| KMETIJSTVO | kt | 24,16 | 21,6 | 19,39 | 16,35 |  |  |  | 18,86 | 18,17 | 18,3 |
| Govedo | kt | 11,47 | 10,19 | 10,09 | 9,2 |  |  |  | 10,67 | 10,05 | 10,19 |
| Ovce+konji | kt | 0,12 | 0,09 | 0,24 | 0,3 |  |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Prašičereja | kt | 3,57 | 3,65 | 3,86 | 3,41 |  |  |  | 4,05 | 4,06 | 4,06 |
| Perutnina | kt | 7,03 | 5,3 | 2,66 | 1,23 |  |  |  | 2,11 | 2,14 | 2,12 |
| Umetna gnojila | kt | 1,98 | 2,37 | 2,54 | 2,21 |  |  |  | 1,44 | 1,34 | 1,34 |
| Skupaj izpusti | kt | 24,16 | 21,6 | 20 | 17,25 | 18,129 | 18,603 | 18,507 |  |  |  |
| Skupaj projekcije izpustov | kt |  |  |  |  | 17,85 |  |  | 19,21 | 18,44 | 18,48 |
| Izpusti NEC | kt |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |

Slika x-5: Evidence izpustov v obdobju 2000-2007 ter projekcija izpustov PM_TSP do leta 2020

Vir: ARSO, IJS

|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje | Gg | 1,023 | 1,013 | 0,865 | 0,908 | 0,634 |  |  |  |
| Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča | Gg | 4,15 | 3,641 | 3,504 | 3,348 | 2,955 |  |  |  |
| Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem | Gg | 1,431 | 1,376 | 1,369 | 1,866 | 1,639 |  |  |  |
| Tehnološki procesi brez izgorevanja | Gg | 3,529 | 2,802 | 3,005 | 3,983 | 3,356 |  |  |  |
| Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (NFR 5) | Gg | 0,228 | 0,245 | 0,231 | 0,236 | 0,238 |  |  |  |
| Uporaba topil | Gg | 0,07 | 0,1 | 0,054 | 0,062 | 0,046 |  |  |  |
| Cestni promet | Gg | 5,536 | 6,75 | 7,335 | 7,719 | 8,785 |  |  |  |
| Ostali promet | Gg | 0,59 | 0,54 | 0,571 | 0,679 | 0,651 |  |  |  |
| Ravnanje z odpadki | Gg | 0,02 | 0,02 | 0,016 | 0,017 | 0,017 |  |  |  |
| Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja | Gg | 2,808 | 2,662 | 2,836 | 2,62 | 2,687 |  |  |  |
| Skupaj izpusti | Gg | 19,83 | 19,47 | 20,15 | 21,241 | 21,007 |  |  |  |
| Skupaj projekcije izpustov | Gg |  |  | 21,682 |  |  | 18,944 | 18,757 | 18,917 |

Slika x-6: Evidence izpustov v obdobju 2000-2007 ter projekcija izpustov PM10 do leta 2020

Vir: ARSO, IJS

|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje | Gg | 0,902 | 0,885 | 0,704 | 0,735 | 0,456 |  |  |  |
| Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča | Gg | 3,54 | 3,153 | 3,036 | 2,926 | 2,599 |  |  |  |
| Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem | Gg | 0,667 | 0,611 | 0,687 | 0,782 | 0,62 |  |  |  |
| Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (NFR 5) | Gg | 0,112 | 0,12 | 0,113 | 0,116 | 0,117 |  |  |  |
| Cestni promet | Gg | 1,259 | 1,459 | 1,544 | 1,638 | 1,721 |  |  |  |
| Ostali promet | Gg | 0,56 | 0,513 | 0,543 | 0,646 | 0,618 |  |  |  |
| Ravnanje z odpadki | Gg | 0,01 |  |  | 0,008 | 0,008 |  |  |  |
| Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja | Gg | 1,286 | 1,2 | 1,281 | 1,184 | 1,214 |  |  |  |
| Skupaj izpusti | Gg | 8,336 | 7,95 | 7,915 | 7,773 | 7,352 |  |  |  |
| Skupaj projekcije izpustov | Gg |  |  | 12,527 |  |  | 10,15 | 9,497 | 9,323 |

Slika x-7: Evidence izpustov v obdobju 2000-2007 ter projekcija izpustov PM2.5 do leta 2020

Vir: ARSO, IJS

|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje (NFR 1) | Gg | 0,678 | 0,667 | 0,455 | 0,467 | 0,413 |  |  |  |
| Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča | Gg | 3,219 | 2,885 | 2,791 | 2,709 | 2,445 |  |  |  |
| Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem | Gg | 0,428 | 0,387 | 0,463 | 0,492 | 0,384 |  |  |  |
| Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv (NFR 5) | Gg | 0,02 | 0,02 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |  |  |  |
| Cestni promet | Gg | 1,011 | 1,153 | 1,208 | 1,286 | 1,312 |  |  |  |
| Ostali promet | Gg | 0,531 | 0,487 | 0,516 | 0,614 | 0,587 |  |  |  |
| Ravnanje z odpadki | Gg |  |  |  | 0,003 | 0,003 |  |  |  |
| Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja | Gg | 0,209 | 0,185 | 0,203 | 0,193 | 0,198 |  |  |  |
| Skupaj izpusti | Gg | 6,43 | 6,11 | 5,979 | 5,671 | 5,359 |  |  |  |
| Skupaj projekcije izpustov | Gg |  |  | 9,276 |  |  | 7,516 | 6,977 | 6,781 |

Komentar:

Največji vir izpustov SO2 je proizvodnja električne energije in toplote v termoelektrarnah in termoelektrarnah  toplarnah na premog s 84% vseh izpustov (80% Trbovlje, 20% Šoštanj; 2004), sledi zgorevanje goriv s 6 %, ostali sektorji imajo manjše deleže. Projekcije izpustov do leta 2020 kažejo nadaljnje nižanje izpustov SO2. Znižanje izpustov v obdobju 2005-2010 je v največji meri posledica izgradnje razžveplalne naprave na TET, potem zaostritev zakonodaje glede vsebnosti žvepla v tekočih gorivih ter ukrepi v industrijskih procesih zaradi prilagajanja najboljšim razpoložljivim tehnikam. Znižanje izpustov po letu 2010 je posledica zamenjave goriv v sektorjih proizvodnja električne energije in toplote ter industrija.

Največji vir izpustov Nox je promet, ki predstavlja več kot polovico izpustov ter oskrba z energijo.  Slovenija je zaradi majhnosti in lege na križišču V. in X. panevropskega koridorja močno izpostavljena cestnemu tranzitnemu prometu, ki se s posodobitvami cestnega sistema izrazito povečuje in s tem še dodatno obremenjuje okolje. Po letu 2005 se bodo izpusti NOx po projekcijah zmanjševali. K temu naj bi najbolj prispevalo zmanjševanje izpustov iz oskrbe z energijo zaradi strožje zakonodaje od novembra 2007 ter dodatno za kurilne naprave z vhodno toplotno močjo, večjo od 500 MW, po letu 2016 in zaradi tehnološke prenove sektorja ter zmanjševanje izpustov iz prometa zaradi uvajanja strožjih standardov EURO ob obnavljanju voznega parka.

Glavni viri izpustov VOC so promet, raba topil in drugih izdelkov, zgorevanje goriv v široki rabi ter industrijski procesi in ubežne emisije. Po projekcijah se najbolj zmanjšajo izpusti iz prometa, zaradi strožjih standardov EURO, zmanjšanja deleža vozil z bencinskim motorjem, zaostritve zakonodaje glede distribucije motornih goriv ter zmanjšanje zaradi izhlapevanja bencina iz vozil. K zmanjšanju izpustov bi naj prispeval tudi delež novih kotlov na lesno biomaso, ki imajo veliko nižji emisijski faktor kot stari kotli.

Izpusti NH3 so v največji meri posledica kmetijstva (96%), majhen delež pa prispeva še sektor prometa, kjer izpusti nastajajo v katalizatorjih vozil. Znotraj kmetijstva največ izpustov nastane v govedoreji, prašičereji ter zaradi rabe umetnih gnojil. Po projekcijah bi se naj izpusti do leta 2010 povečali zaradi povečanega števila živali. Znižanje izpustov po tem letu je posledica izvajanja ukrepov zmanjševanja izpustov NH3 v govedoreji, zlasti spodbujanje pašne govedoreje.

Izpusti skupnega prahu (PM_TSP) so v največji meri posledica prometa (največ zaradi obrabe cest in gum), potem zgorevanja goriv (zgorevanje lesa in lahkega kurilnega olja), industrijskih procesov (proizvodnja aluminija), kmetijstva ter zgorevanja v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Med letom 2005 in 2010 se po projekcijah izpusti PM_TSP zelo znižajo zaradi zmanjšanja izpustov v sektorju oskrba z energijo ter v sektorju industrijski procesi, zaradi zaprtja elektrolize B. Po letu 2010 so skupni izpusti skoraj konstantni. Zmanjšali se bodo izpusti iz zgorevanja goriv v stacionarnih virih zaradi zamenjave goriv, izpusti iz prometa in industrijskih procesov pa se bodo večali.

Izpusti večjih prašnih delcev (PM10) so posledica zgorevanja goriv v široki rabi, sektorja promet in kmetijstva. Izpusti PM10 se po projekcijah po letu 2005 močno znižajo, po letu 2010 pa je opazno počasno zniževanje izpustov. Padec izpustov po letu 2005 je posledica zmanjšanja izpustov v sektorjih transformacije (zaostritev zakonodaje po letu 2008) in tehnološki procesi (zaprtje elektrolize B v podjetju Talum). Počasno zniževanje izpustov po letu 2010 je posledica zniževanja izpustov iz zgorevanja goriv v široki rabi (zamenjava starih kotlov na lesno biomaso) ter v prometu (obnova voznega parka).

Izpusti manjših prašnih delcev (PM2.5) povzročajo sektor zgorevanje goriv v široki rabi, sektor promet, oskrba z energijo in zgorevanje goriv v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Izpusti PM2.5 imajo podoben potek kot izpusti PM10. Med letoma 2005 in 2010 se znižajo zaradi zaostritve zakonodaje in zaprtja elektrolize B v Talumu, po letu 2010 pa se počasi znižujejo zaradi zamenjave starih kotlov na lesno biomaso z novimi in obnavljanja voznega parka.

Izpusti SO2, NOx, VOC, NH3 in PM povzročajo zakisljevanje ozračja in tal, evtrofikacijo, nastajanje prizemnega ozona ter povečanje pogostosti bolezni dihal in drugih zdravstvenih težav. Za zmanjšanje teh negativnih vplivov na okolje mora Slovenija leta 2010 doseči izpuste, kot so predpisani v uredbi NEC.

Podatki in viri:

Podatki in viri:

Podatki za Slovenijo:

Cilji povzeti: Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Ur. list št. 24/05).

Izvorna baza podatkov oz. vir:

Skrbnik podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje.

Datum zajema podatkov za kazalec:

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o izpustih SO2, NOx, VOC, NH3  so objavljeni za obdobje 1990-2007, za izpuste delcev pa za obdobje 2000-2007. Projekcije so izdelane za leta 2010, 2015 in 2020.

Metodologija obdelave podatkov:

Informacije o kakovosti:

- Prednosti in slabosti kazalca:

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

Zanesljivost kazalca (arhivski podatki):

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

Relevantnost:

Točnost:

Časovna primerljivost:

Prostorska primerljivost:

Povezani kazalci:

Zadnji popravki:

Avtor(ji):