PRILOGA VII

Preglednica: Cilji na VTPV povodja Soča – urejanje voda

| Šifra VTPV | Ime VT | stanje | cilji | ukrepi | Sprejete uredbe o DLN, o LN,..., v pripravi, pobude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SI626VT | VT Trebuščica | - - vodotok in povirje je večinoma neurejeno | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - ohranitev obstoječega stanja in preprečitev večjih poškodb objektov | - vzdrževalna dela - stabilizacijski in protierozijski ukrepi |  |
| SI628VT | VT Bača | - območje struge reka Bače je regulirano s prečnimi in vzdolžnimi objekti vodne infrastrukture - pojavlja se močna bočna in globinska erozija s poškodbami obstoječe vodne infrastrukture - v spodnjem delu vodotoka so zgrajeni zadrževalni bazeni za odvzem proda | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - ohranitev obstoječega stanja in preprečitev večjih poškodb objektov | - preprečitev odlaganja proda - sanacija obstoječih erozijskih žarišč - ohranjanje stabilnih zemljišč - redno odstranjevanje proda iz zadrževalnih bazenov - vzdrževalna dela |  |
| SI62VT13 | VT Idrijca povirje – Podroteja | - - vodotok in povirje je večinoma neurejeno | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - ohranitev obstoječega stanja | - preprečitev odlaganja proda - sanacija obstoječih erozijskih žarišč - ohranjanje stabilnih zemljišč - vzdrževalna dela |  |
| SI62VT70 | VT Idrijca Podroteja – sotočje z Bačo | - ob neurjih naplavine hodournikov zasipajo naseljena območja vasi - poplavljena so naselja in infrastruktura - poplavljanje in izrazito erozijsko delovanje v povirju Cerknice (Zapoška, Oresovka, Črna) - ohranitev protipoplavne varnosti mesta Idrije in Sp. Idrije | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin - preprečitev prodonosnosti - večji protierozijski in protipoplavni ukrepi - ohranitev oz. izboljšanje protipoplane varnosti | - protipoplavni ukrepi (Cerkno, Sp. Idrija, Kazarska) - sanacija obstoječe vodne infrastrukture (vtočni deli hudournikov v prepust z usedalnikom, obst. zavarovanja struge) - preprečitev odlaganja proda - sanacija obstoječih erozijskih žarišč - ohranjanje stabilnih zemljišč - vzdrževanje obstoječe infrastrukture v funkciji in sanacija dotrajane obstoječe vodne infrastrukture - zagotavljanje ustreznega pretočnega profila - posek in odstranitev prodišč (Idrija in Sp. Idrija) |  |
| SI6354VT | VT Koren | - struga Korna je regulirana - izveden zadrževalnik voda (Pikolud) za preprečevanje poplav v mestih Nova Gorica in Gorica (Italija) | - ohranitev obstoječega stanja - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - vklop vodotoka v urbano okolje | - vzdrževalna dela - redno vzdrževanje obstoječe vodne infrastrukture - posodobitev ,dograditev in optimizacija zadrževalnika Pikolud |  |
| SI644VT | VT Hubelj | - vodotok je v večini urejen - na pasameznih odsekih je brežina neurejena, zavarovanje pa poškodovano | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin | - sanacija obstoječega zavarovanja na posameznih odsekih - protipoplavni ukrepi (urediti širino struge za prevodnost Q100 z upoštvanjem transporta plavin) - stabilizacija nivelete dna (kamnita talna rebra) - vzdrževalna dela | - LN za vplivno območje plazu Slano Blato v občini Ajdovščina |
| SI64804VT | kMPVT zadrževalnik Vogršček | - v letu 2007 je bilo opaženo puščanje namakalnega cevovoda pod pregrado posledično ugotovljeno, da je poleg talnega izpusta v neustreznem stanju tudi stanje odvzemnega objekta in namakalnega cevovoda-dotrajanost materiala. Stabilnost pregrade trenutno ni vprašljiva. | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda , bogatenje nizkih pretokov, zagotovitev vode za namkanje - zagotovitev trajnosti, funkcionalnosti in ustrezne stopnje varnosti objekta | - celovita sanacija oziroma obnova in posodobitev objektov in dotrajane opreme |  |
| SI64VT57 | VT Vipava povirje – Brje | - reka Vipava je bila regulirana v sklopu melioracij Vipavske doline. Ocenjuje se, da ragulacijska prevodnost ni več zagotovljena (zaraščanje, dodatni posegi v prostor) - ob pojavu visokih voda reke Vipave s pritoki (Bela, Hubelj, Močilnik, Pasji Rep) poplavlja urbanizirana območja med temi je največje Vipava, ogroženi so objekti vodne infrastrukture od izvirov Vipave v Vipavi do Brji | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda: na urbaniziranih območjih zagotoviti povečanje poplavne varnosti, izven urbaniziranih območij ohranjanje obstoječih poplavnih - retenzijskih površin - stabilizacija dna in brežin | - vzdrževanje obstoječe infrastrukture v funkciji in sanacija dotrajane obstoječe vodne infrastrukture - protipoplavni ukrepi (npr. razširitev struge na ozkih odsekih, popravilo in nadvišanje protipolavnih nasipov) - zagotavljanja reguliranega pretočnega profila | - Zadrževalnik Močilnik (Košivec) na povodju Vipave (pobuda) |
| SI64VT90 | VT Vipava Brje – Miren | - ob pojavu visokih voda reke Vipave s pritoki (Branica, Vrtojbica, Bazaršček, Bukovški potok, Biljenski potok, Lijak) poplavlja urbanizirane površine: renče, Miren, del Prvačine, Bilje, Volčjo Drago, Bazaro, cono Batuje,… - poplavljanje in izrazito erozijsko delovanje je prisotno na vodotoku Branica - poplavno ogrožene so površine ob Vrtojbici v Rožni Dolini, Šempetru in Vrtojbi (poplavljanje bolnišnice, stanovanjskih objektov, infrastrukture) | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda: na urbaniziranih območjih zagotoviti povečanje poplavne varnosti, izven urbaniziranih območij ohranjanje obstoječih poplavnih - retenzijskih površin - stabilizacija dna in brežin | - vzdrževanje obstoječe infrastrukture v funkciji in sanacija dotrajane obstoječe vodne infrastrukture - protipoplavni ukrepi (npr. razširitev struge na ozkih odsekih, popravilo in nadvišanje protipolavnih nasipov) - sanacija erozijskih poškodb - stabilizacija vzdolžne nivelte dna - protierozijski ukrepi - prekop meandrov na Vipavi za pretok visokih voda - sanacija jezov na Vipavi - za zagotavljanje poplavne varnosti Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe: dokončanje zadrževalnika Pikol in regulacija Vrtojbice - odstranjevanje odvečnih plavin in plavja - redna košnja in vzdrževanje brežin | - Uredba o LN za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica (Sektor za sanacijo nesreč) - Uredba LN za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica (Sektor za sanacijo nesreč) - Uredba LN za vplivno območje plazu Podmark v občini Šempeter – Vrtojba (Sektor za sanacijo nesreč) - Ureditev Vrtojbice (pobuda v planu Vodnega sklada) |
| SI66VT101 | VT Nadiža mejni odsek | - pretežno naravno stanje vodotoka z lokalnimi zavarovanji brežin in dna - velika prodonosnost Nadiže - pritoki Nadiže so v pretežni meri urejeni s prečnimi in manj vzdolžnimi objekti vodne infrastrukture (zadrževalne zaplavne pregrade …) - opazni so procesi erozije | - ohranitev obstoječega stanja Nadiže in pritokov - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin - preprečitev večjih poškodb objektov - obvladovanje transporta naplavin - prodonosnost je tolikšna, da bi se lahko podelila koncesija za odvzem proda | - vzdrževalna dela - sanacija obstoječe vodne infrastrukture (npr. talni pragovi, podslapja, zaplavne pregrade, obnova obstoječih zavarovanj…) - čiščenje struge in zaplavkov - protipoplavni ukrepi (izboljšanje pretočnosti vodotoka) |  |
| SI66VT102 | VT Nadiža mejni odsek – Robič | - na prispevnem območju tega VT so na hudournikih zgrajeni zaplavne pregrade, ki jih je potrebno sanirati - sanacija talnih pragov in pregrad na hudournikih - opazni so procesi erozije | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin - preprečitev prodonosnosti in talne erozije | - sanacija obstoječe vodne infrastrukture (npr. talni pragovi, podslapja, zaplavne pregrade, obnova obstoječih zavarovanj…) - čiščenje struge in zaplavkov - protipoplavni ukrepi (izboljšanje pretočnosti vodotoka) - vzdrževalna dela - odstranjevanje odvečno odloženih naplavin |  |
| SI681VT | VT Idrija (mejni vodotok) | - poglabljanje dna - erozijske poškodbe brežin - poplavno območje - reguliran nižinski vodotok reka Reka z lokanimi talnimi in obrežnimi zavarovanji zavarovanji | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin | - sanacija obstoječih erozijskih žarišč (talna in bočna erozija) - zaščita infrastrukturnih objektov - vzdrževalna dela |  |
| SI6VT119 | VT Soča povirje – Bovec | - struge hudournikov so močno globinjsko in bočno erodirane - poškodovani so objekti - bočna in globinjska erozija na reki Soči - poplavna ogroženost (vas Soča, Jablenica, Čezsoča, Žaga, Lepena, Log v Trenti) - infrastrukturni objekti - cesta Boveč - Vršič in lokalne ceste - sanacija plazu Stože v Logu pod Mangrtom | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin - obvladovanje prodonosnosti in talne erozije | - sanacija obstoječe vodne infrastrukture (pregrade, objekti, …) - sanacija obstoječih erozijskih žarišč (bočna erozija na širšem območju) - vzdrževalna dela - stabilizacijski ukrepi - odstranjevanje odvečno odloženih naplavin |  |
| SI6VT157 | VT Soča Bovec – Tolmin | - hudourniki so umirjeni s pregradami, pragovi in obrežnimi zavarovanji (vsi objekti so stari) - visoke vode Soče obtekajo prodne otoke in povzročajo talno in bočno erozijo, zato prihaja do zasipanja akumulacije na Soči - sanacija plazu Strug nad Kosečem - poplavna ogroženost | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin - zmanjšanje prodonosnosti in talne erozije | - sanacija zaplavno ustalitvenih pregrad - čiščenje zaplavkov - sanacija obstoječih erozijskih žarišč (zajede) - vzdrževalna dela - stabilizacijski ukrepi - odstranjevanje odvečno odloženih naplavin | - Uredba LN za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v občini kobarid - Uredba o LN za vplivno območje plazu Stovže v občini Bovec |
| SI6VT330 | kMPVT Soške elektrarne | - poškodovane so brežine pritokov - zaradi erozije so ogrožene stanovanjske hiše in obstoječi vodnogospodarski objekti - na Soči, Bači in Tolminki zgrajeni zadrževalni bazeni proda - obveznost vzdrževanja in izgradnje potrebne vodne infrastrukture je stvar koncesionarja | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin - preprečitev transporta naplavin v akumulacije - omejitev odvzemov proda | - ureditev in dograditev obstoječega zavarovanja - izgradnja manjših pregrad za stabilizacijo dna potoka in reke Soče - vzdrževalna dela - odstranjevanje odvečno odloženih naplavin |  |

Preglednica: Cilji na VTPV povodja jadranskih rek z morjem – urejanje voda

| Šifra VTPV | Ime VT | stanje | cilji | ukrepi | Sprejete uredbe o DLN, o LN,..., v pripravi, pobude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SI512VT11 | VT Dragonja povirje – Topolovec |  | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin | - sanacija obstoječih erozijskih žarišč in ohranjanje stabilnih zemljišč |  |
| SI512VT12 | VT Dragonja Topolovec – Brič | - struga je zaraščena in zaprodena - močna erozija | - protipoplavna varnost - stabilizacija dna in brežin | - sanacija obstoječih erozijskih žarišč in ohranjanje stabilnih zemljišč |  |
| SI512VT3 | VT Dragonja Brič – Krkavče | - struga je zaraščena in zaprodena - močna erozija | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin | - zadrževanje visokovodnega vala - sanacija obstoječih erozijskih žarišč in ohranjanje stabilnih zemljišč - odstranitev podrtih dreves, nanosov drevja in proda - ohranjanje stabilnih zemljišč - redno vzdrževanje struge |  |
| SI512VT51 | VT Dragonja Krkavče – Podkaštel | - struga je zaraščena in zaprodena - erozijske zajede | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin - ohranitev obstoječega stanja | - ohranitev obstoječih poplavnih površin - sanacija obstoječih erozijskih žarišč in ohranjanje stabilnih zemljišč - odstranitev podrtih dreves, nanosov drevja in proda - ohranjanje stabilnih zemljišč - redno vzdrževanje struge |  |
| SI512VT52 | VT Dragonja Podkaštel – izliv | - struga je regulirana z večimi pragovi - opravlja se vsakoletna košnja - manjše lokalne poškodbe | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin | - sanacija obstoječih poškodb v strugi in na pragovih - nadvišanje obstoječih visokovodnih nasipov zaradi plime in visokih voda - redno vzdrževanje struge |  |
| SI518VT3 | VT Rižana povirje – izliv | - struga je v pretežnem delu regulirana | - ohranitev obstoječega stanja - zagotoviti zadrževanje čimvečje količine vode v sušnem obdobju - varstvo pred škodljivim delovanjem voda | - zagotoviti nemoten odtok - redna vzdrževalna dela z lokalnimi sanacijskimi deli v strugi in na jezovih |  |
| SI5212VT1 | kMPVT zadrževalnik Klivnik |  | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - ohranjanje vodnega in obvodnega ekosistema - bogatenje nizkih voda reke Reke | - vzdrževanje hidromehanske opreme, objektov in telesa pregrade, avtomatizacija upravljanja - dograditi sistem opazovanja |  |
| SI5212VT2 | VT Klivnik | - struga ima premajhen pretočni profil in zato povzroča poplave | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - povečanje pretočne sposobnosti struge dolvodno od pregrade | - redno vzdrževanje - povečanje pretočnega profila |  |
| SI5212VT3 | kMPVT zadrževalnik Mola |  | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - ohranjanje vodnega in obvodnega ekosistema - bogatenje nizkih voda reke Reke | - vzdrževanje hidromehanske opreme, objektov in telesa pregrade, avtomatizacija upravljanja - dograditi sistem opazovanja |  |
| SI5212VT4 | VT Mola |  | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - izboljšanje obstoječega stanja | - redno vzdrževanje |  |
| SI52VT11 | VT Reka mejni odsek - Koseze | - struga je večinoma močno zaraščena in zaprodena s številnimi brežinskimi zajedami - poplave povzročajo tudi hudourniški pritoki - tipična kraška reka | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin - izboljšanje obstoječega stanja | - sanacija poškodb v strugi in na jezovih - protipoplavni ukrepi (zagotovitev prevodnosti struge – odstranitev zarasti in nanosov) - znižanje visokovodnega vala (zadrževanje voda) zavarovanje kmetijskih površin pred erodiranjem |  |
| SI52VT15 | VT Reka Koseze – Bridovec | - struga je mestoma zaraščena in zaprodena - poplave povzročajo tudi hudourniški pritoki - tipična kraška reka | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - stabilizacija dna in brežin - izboljšanje obstoječega stanja | - sanacija poškodb v strugi in na jezovih - protipoplavni ukrepi (zagotovitev prevodnosti struge – odstranitev zarasti in nanosov) - zavarovanje kmetijskih površin pred erodiranjem | - ureditev reke Reke – poplavna varnost območja Ilirske Bistrice |
| SI52VT19 | VT Reka Bridovec – Škocjanske jame | - struga je mestoma zaraščena in zaprodena - poplave povzročajo tudi hudourniški pritoki - tipična kraška reka | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - morja - stabilizacija dna in brežin - izboljšanje obstoječega stanja | - sanacija poškodb v strugi in na jezovih - protipoplavni ukrepi (zagotovitev prevodnosti struge – odstranitev zarasti in nanosov) - zavarovanje kmetijskih površin pred erodiranjem |  |
| SI5VT1 | VT Jadransko morje | - močno ogroženo VT | - varstvo pred škodljivim delovanjem morja - stabilizacija morske erozije - izboljšanje obstoječega stanja - doseganje dobrega stanja morja | - integralno upravljanje z obalnim območjem |  |
| SI5VT2 | VT Morje Lazaret - Ankaran | - poškodovani obalni objekti | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - morja - stabilizacija morske erozije - izboljšanje obstoječega stanja - preprečitev škode na obalnih objektih | - sanacija in vzdrževanje poškodovanih objektov |  |
| SI5VT3 | kMPVT Morje Koprski zaliv | - poškodovani obalni objekti | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - morja - stabilizacija morske erozije - izboljšanje vodnega in obvodnega ekosistema - preprečitev škode na obalnih objektih | - sanacija in vzdrževanje poškodovanih objektov | - ureditev Badaševice in zadrževanje visokih voda |
| SI5VT4 | VT Morje Žusterna - Portorož | - poškodovani obalni objekti | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - morja - stabilizacija morske erozije - ohranitev obstoječega stanja - preprečitev škode na obalnih objektih | - sanacija in vzdrževanje poškodovanih objektov |  |
| SI5VT5 | VT Morje – Piranski zaliv | - poškodovani obalni objekti | - varstvo pred škodljivim delovanjem voda - morja - stabilizacija morske erozije - ohranitev obstoječega stanja - preprečitev škode na obalnih objektih | - sanacija in vzdrževanje poškodovanih objektov |  |
| SI5VT6 | kMPVT Škocjanski zatok | - območje Škocjanskega zatoka in Bertoške bonifike je bilo renaturirano in je naravni rezervat | - ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema - razbremenjevanje visokih voda Rižane | - redno vzdrževanje - zagotovitev potrebnega dotoka sladke vode iz Rižane (preko Razbremenilnika Rižane) in razbremenjevanje visokih voda |  |